上饶市立医院医疗设备采购征询公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对上饶市立医院拟采购的磁场刺激仪等一批设备项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标（基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微镜 | 1 | 1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。 2、调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。 3、观察镜筒：宽视野三目观察筒，倾角为≥30°FN≥26.5。 4、照明装置：高强度LED≥14W LED光源。 5、物镜：荧光专用物镜：4X（N.A. 0.13，W.D. 17）、10X（N.A. 0.3，W.D. 10）、20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1 spring）、40X（N.A. 0.75，W.D. 0.15 spring）、100X（N.A. 1.30，W.D.0.2 spring,oil）。 6、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准,FN≥26.5。 7、物镜转换器：多孔物镜转换器。 8、聚光镜：万能聚光镜，N.A.≥1.4； 9、荧光照明器：八孔编码荧光照明器，带有复眼照明透镜，配置ND25、ND6、ND1.5中灰滤色片，无需工具即可更换滤色镜组，与软件连接后能够随图片保存荧光滤色镜组信息。 10、通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。 11、高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机：图像分辨率≤5700 X 3600；感光灵敏度：ISO 100/200/400/800/1600；图像速度：15 幅/秒@1600 x 1200，27幅/秒@800 X 600。 12、数码相机图像传输速度：≤4s（最高分辨率5700 X 3600）；测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%；动态范围：14bit；色彩模式：3CCD模式。 13、提供与HIS软件对接（含接口费）。 14、主要配置： 显微镜主机及相关配套设备（透射明场照明系统、荧光物镜、LED光源、聚光镜、三目镜筒、机械载物台、荧光激发装置、成像设备、荧光光源） 1套 FISH专用分析软件1套。 |  |
| 2 | 全自动染色体显微图像扫描分析系统 | 1 | 一、扫描系统： 1、全自动显微镜可选择通过三种及以上进行观察设置、显微镜操作和数字成像。 2、调焦系统：电动物镜转盘调焦，调焦精度≥ 0.01um，最大速度可达≤ 3mm/s。 3、连续供片装置容量为≥80片。 4、摄像系统：逐行扫描 CCD；≥1600x1200 像素@34 fps 的双画幅模式；分辨力≥ 7.4 平方微米像素。 5、可通过硬件升级提升供片装置容量，无需拆机及返厂，只需增加供片装置即可升级。 6、具备万能消色差物镜可同时校准正轴点的红蓝色差和黄绿球差；1.25 倍物镜数值孔径≥ 0.04；10 倍物镜数值孔径≥0.40。 二、分析软件： 7、数据库查询方式≥12 种，并且对查询的信息可进行统计分析，统计分析结果可以直接以柱状图等多种显示并输出。 8、可读取 BMP、TIF、JPE、DBD、MDB 等外来图像文件，同时可支持四种以上图像格式导出。 9、具备切换并同时显示和编辑不同模块的图像，可对不同软件模块下的图像进行拼接、比较、并在同一张报告上输出。 10、具备一键清除染色体图像背景所有杂质和污点功能。 11、图像失真率≤1%；染色体单体能自动排对，排队正确率≥70%；46条染色体单体进行自动排对所用时间小于5秒。 12、自动或人工干预识别着丝粒位置，并且可以手动调节中线和着丝粒的位置。 13、具有培训功能使软件能识别实验室自己特定条带的分裂相，智能软件自学习功能，能不断识别用户染色体带型，使染色体排序准确性不断提高。 14、可将核型、中期相和病人资料记录储存在数据库中，方便病历的归案及病历的查找。 三、人工智能染色体核型分析系统 15、对单条染色体识别的平均准确率≥99%。 16、粘连、交叉染色体图像分割正确率≥97%。 17、支持多平台、多终端登录使用，无需增加硬件设备即可实现用户扩容。 18、支持排列图整体缩放及单条染色体的缩放，可在不同缩放方式间切换，以进行精细的条带比对、检查。 19、提供染色体核型分析实验技术支持及可提供CMA、NGS等分子遗传实验对异常染色体结果验证的技术服务。 20、提供疑难核型的数据库比对和专家会诊技术服务。 四、主要配置 21、全自动扫描主机 1 套（含服务器，彩色激光打印机）。 22、专业分析软件 2 套（含工作站）。 23、人工智能染色体核型分析系统 1 套（含服务器及使用端口）。 23、配置配套UPS 电源。 24、提供与HIS软件对接（含接口费）。 |  |
| 3 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 1、基于吖啶酯的直接化学发光原理。 2、检测速度≤100测试／小时。 3、加样模式：采用一次性TIP头加样，具液面探测，有效杜绝交叉污染。 4、进样方式：采用双样本架模式，2×12个样本位。 5、支持原始管上机，自动条码扫描；支持样本随时插入，急诊优先功能。 6、具备≥12个独立反应通道，可同时运行不同项目。 7、样本类型：血清、血浆、全血。 8、高清触摸屏，图形化的全中文操作界面。 9、检测项目包括但不限于CRP、PCT、cTnI、肌红蛋白、CKMB、NT-proBNP、PlGF、sFlt-1等。 10、配置高清工作站。 11、配置配套UPS 电源。 12、提供与HIS软件对接（含接口费）。 13、国产产品。 |  |

二、公告时间

2022年  4 月 8 日—  4 月  14  日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：  2022年 4 月 14 日 17  时前

2.地点：  上饶市立医院器械科

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：周先生，07937060016

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：

监督电话： 0793-7062979    上饶市立医院监察室

0793-8302950    信州区医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：（具体时间另行通知）

地点：上饶市立医院器械科

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7、产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

上饶市立医院

2022 年 4 月 8日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价序号： 设备名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |  |  |  |  |