64排128层CT参数要求

| 总体要求 | 要求参询机型属临床科研型，为各制造公司先进机型，具备CFDA和或FDA认证，各个参询方必须提供提供同档次的产品，核心参数（球管及探测器）必须满足本要求，否则将视为不合格参询方。若有优于本“要求”指标的产品请说明，并要求提供技术白皮书说明，供院方及评判专家审核，作为加分参考 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 要求及说明 |
| 一、 | 设备销售相关文件 |  |
| 1 | 国家医疗器械注册证（SFDA）或受理函 | 提供 |
| 二、 | 主要参数 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径 | ≥70cm |
| 1.2 | 机架内部冷却方式 | 风冷或水冷 |
| 2 | 探测器部分 |  |
| 2.1 | 探测器类型 | 采用集成探测器，要求提供最新一代探测器并说明型号，提供技术白皮书佐证 |
| 2.2 | 探测器排列 | ≥64排 |
| 2.3 | 探测器宽度 | ≥38.4mm |
| 2.4 | 轴位扫描成像 | ≥128层/360° |
| 3 | 高压发生器功率 | ≥72KW |
| 4 | 球管部分 |  |
| 4.1 | 球管阳极热容量 | ≥7MHU（非等效）也可以是“0”兆球管 |
| 4.3 | 球管最小输出电流 | ≤20mA |
| 4.4 | 最大毫安输出 | ≥600mA（非等效） |
| 4.5 | 大焦点大小 | ≤1.0 mm2 |
| 4.6 | 小焦点大小 | ≤0.5 mm2 |
| 5 | 扫描参数 |  |
| 5.1 | 最快扫描速度（360度） | ≤0.35秒 |
| 6 | 提供该厂家最高端数据迭代平台 | 提供具体版本号供核查 |
| 7、 | 主机 | 功能与设备性能匹配，配有与本机性能匹配的软件系统，属最新型号；要求具备同时进行扫描、后处理、图像重建、存储、打印及传输等，具备操作简单、存储容量大、性能稳定等特点；有完整的Dicom影像链及WorkList功能配置，便于连接PACS网。 |
| 8 | 临床应用软件 | 配备原厂后处理工作站 |
| 8.1 | 具备MPR及MPVR |  |
|  | 3D成像软件包 |  |
|  | 模拟手术刀技术 |  |
|  | 透明技术 |  |
|  | 三维血管CTA |  |
|  | 心脏及冠脉成像软件包 | 其中心电编辑要求具备手动及自动编辑性能 |
| 8.2 | 仿真内窥镜功能 | 要求该功能可显示管腔器官的内部和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) |
| 8.3 | 肺纹理增强、低剂量肺扫描及高分辨肺扫描软件 | 其中低剂量肺扫描≤20mAs |
| 8.4 | 脑出血精确测量 |  |
| 8.5 | 灌注成像及后处理 |  |
| 8.6 | 心脏成像功能 | 配置完整 |
| 8.7 | 4D心脏电影重建及零键心脏处理工作流 |  |
| 8.8 | 心电门控（独立或整合在机架内） |  |
| 8.9 | 单键去骨及双期扫描减影技术 |  |
| 8.10 | 外周血管及血栓自动提取、分析及测量 |  |
| 8.11 | 腹部多期相融合 |  |
| 9 | 原厂原装高级后处理工作站---说明型号 | 配有本机所具备的所有功能的后处理软件，且可独立使用，有完整的Dicom影像链功能，可以连接PACS网；（含上述各种后处理软件），要求性能稳定，便于维护及维修； |
| 10 | 高压注射器（双筒结构） | 说明具体品牌、型号供选择 |
| 11 | 特殊软件：CTU、头颈部CTA-DSA、神经系统动静脉融合软件、肝体积测量、腹腔脂肪测量软件、骨骼内固定支架透视技术、骨科畸形矫正评估、内耳多功能成像等等 | 均可提供 |
| 12 | 培训---应用培训 |  |
| 13 | 维修---除免费维保外提供优惠的维修方案 |  |