全自动血细胞分析流水线参数

一、基本需求

配置要求：血细胞分析仪主机 3 台、全自动特定蛋白仪2台

二、全自动血细胞分析模块

2.1检测参数：≥32 个，直方图：≥2 个，散点图：≥4 个。

2.2单台设备CBC+DIFF≥100个样本/小时，单台设备RET≥70个样本/小时。静脉全血自动进样模式用血量≤100微升。

2.3检测光源：采用半导体激光

2.4检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。

2.5异常白细胞筛查通道：具有单独的异常白细胞筛查通道的血液分析仪：≥1台，确认外周血异常细胞报警信息，可检测造血祖干细胞。

2.6网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

2.7血小板计数：可提供三种方法进行血小板的计数，具有单独的低值血小板通道，使用特异性更强的核酸荧光染料检测血小板，同时具有独立的原厂配套低值血小板校准品。

2.8体液检测: 全部血液分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能。

三、全自动特定蛋白仪

3.1全自动特定蛋白分析仪采用散射比浊法，CRP检测范围0.5-370 mg/L

3.2可自动调用血常规结果，使用HCT校正CRP检测结果，并提供HCT溯源文件；

3.3综合检测速度：CRP≥180样本/小时