全自动凝血分析仪参数

1.检测方法：配置凝固法、发色底物法、免疫比浊法等多种检测原理。

2.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能。

3.具备急诊功能，随时插入急诊并优先检测。

4.试剂位：≥44个，其中试剂冷藏位≥38个，冷藏温度≤15℃。

5.反应杯：单个独立，一次放置≥500个，可自动连续排列。

6.自动分析功能：自动稀释、自动连锁再检、自动多点定标。

7.试剂信息读取：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。

8.质量控制：X－bar/L-J管理，可通过westguard rules 进行监测。

9.样本结果存储：≥10000个。

10.操作方式：电脑键盘或触摸屏操作，可连接LIS。

11.可开展检测项目：PT、APTT、TT、Fbg、抗凝血酶、凝血外源因子（II、V、VII、X）、PC、PS、LA、FDP、D-二聚体等多种检测项目, 且能提供NMPA认证的原装配套试剂耗材。