- 统排机技术参数

- 1.基本要求：系统接收医嘱信息后，设备自行运动旋转能够自动将药品送至药师面前，并提示所在位置，配置智能药盒和万能读写器。系统可实现多种自动排药模式，包括统排、单排、打包等，并通过智能药盒和万能读写器实现对针剂药品的自动化排药，还可提示针剂药品所对应溶媒所在位置和数量。

- 2.采用单回转体结构，保证设备运行稳定的同时确保常规医嘱搭配药品品种位置始终在可见范围，有效提高调配效率。智能单回转体和高频次药品储存位的联合体。

- 3.储药位≥200个。

- 4.设备具备高频次药品储存位1组，可存储30个药盒数。并可根据排药信息，实时通过LED灯指示存储位置，实现药品的快速定位。

- 5.可储存各种包装形式的药品（安瓿瓶、西林瓶），储存量≥20000支或瓶。

- 6.能与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收医嘱信息后，自动将药品转至药师面前，并通过LED灯提示药品所在位置。

- 7.具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。

- 8.根据处方信息，垂直旋转自动寻址，编码器定位，提示药师取药，手动查询旋转出药，指定位置旋转出药，能自动定位并提示入库位置。

- 9.高度≤2.3米，占地面积≤5平方米。

- 10.箱斗运转速度：8～10米/分钟；不间断取药次数：不低于240次/小时。

- 11.取药方式：按最短路径取药，取药顺序病区打印的统领单保持一致，方便排药。

- 12.标准化药盒：注明药品名称，并可贴附条形码，药盒可分隔。

- 13.智能盘点药盒：具备自动盘点库存功能的药盒。

- 14.储存方式：封闭式存储，窗口均有滑门。

- 15.射灯定位：直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量。

- 16.具备发生误操作时，设备立刻自动停止，防护工作人员，系统自动警示信息。

- 17.安全防护：开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护。上下药口采用保护装置进行检测，以保护 操作者及药库的安全，当有物体卡住应立即 自动停机。

- 18.万能读写器功能：应用于智能药盒的智能读写功能，可以将医嘱信息写入药盒，便于排药数量和信息的匹配。

- 19.设备运行监测系统：设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在系统软件界面上显示。

- 20.安全运行：额定载、空载各连续运行50次。起、制动无故障，停位准确，安全装置 正常。