采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸痛卒中中心信息系统 | 1 | 套 |
| 2 | 系统对接 | 1 | 套 |
| 3 | 定位主基站 | 8 | 个 |
| 4 | 定位辅助基站 | 21 | 个 |
| 5 | 手术信息管理专用平板 | 2 | 台 |
| 6 | 融媒体信息屏（单面） | 5 | 个 |
| 7 | 融媒体信息屏（双面） | 1 | 个 |

- 技术要求

2.1、胸痛卒中中心信息系统

1、胸痛卒中中心信息系统，需覆盖三江院区的相关业务运行。

2.2、系统对接

1.胸痛卒中中心信息系统需与医院现有胸痛卒中中心信息系统对接，实现数据的互通和共享；

2.胸痛卒中中心信息系统需与HIS、LIS、PACS、电子病历等系统对接，实现数据的交互；

3.胸痛卒中中心信息系统需与POCT设备集成通过接口获取检验结果，辅助胸痛诊断；

4.胸痛卒中中心信息系统需与医院心电信息系统对接，实时采集心电数据并上传系统。

（以上1-4需提供承诺函。）

2.3、定位主基站

1、采用无线传输技术，包括但不限于蓝牙、UWB、RFID等技术

2、发射功率密度：-41.3dBm/MHz

3、接收灵敏度≤-90dBm

4、内置全向天线，通信距离30~40m

5、接口：DC供电口、RJ45 10/100M LAN

6、配合腕带和定位辅助基站使用，能定位到病人的位置及进出就诊环节的各个时间节点

7、提供就诊环节各时间节点采集输出接口，供第三方系统在需要时进行使用

8、支持标准POE、直流DC等供电方式

2.4、定位辅助基站

1、采用无线传输技术，包括但不限于蓝牙、UWB、RFID等技术

2、发射功率密度：-41.3dBm/MHz

3、内置全向天线，通信距离30~40m

4、支持USB供电

5、测距精度：10cm级

6、配合腕带和定位主基站使用，能定位到病人的位置及进出就诊环节的各个时间节点

2.5、手术信息管理专用平板

1、屏幕≥ 8英寸，支持多点触控，分辨率≥1920*1200

2、支持4G、WiFi、蓝牙等网络制式

3、内存容量：≥64GB

4、运行内存：≥4GB

5、内置锂电池容量≥ 5000mAh

2.6、融媒体信息屏（单面）

1、显示屏尺寸：≥29寸TFT-LCD面板

2、规格：≥1920(H) x 540(V) 单面显示

3、CPU：主频≥2GHz

4、内存/存储：≥1G/ ≥8G

5、系统：内置安卓系统

6、支持音频输出：内置左右双声道8R/5w功放

7、支持视频播放：包括wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg  、ts、mp4 等格式

8、支持图片展示：包括BMP,JPEG,PNG,GIF等格式

9、网络：百兆以太网

10、支持医院其他系统消息推送接口，在需要时进行对接，并在时间屏上显示推送的消息

2.7、融媒体信息屏（双面）

1、显示屏尺寸：≥29寸TFT-LCD面板

2、规格：≥1920(H) x 540(V) 双面显示

3、CPU：主频≥2GHz

4、内存/存储： ≥1G/ ≥8G

5、系统：内置安卓系统

6、支持音频输出：内置左右双声道8R/5w功放

7、支持视频播放：包括wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg  、ts、mp4 等格式

8、支持图片展示：包括BMP,JPEG,PNG,GIF等格式

9、网络：百兆以太网

10、支持医院其他系统消息推送接口，在需要时进行对接，并在时间屏上显示推送的消息

材料