上饶市信州区县域医共体信息平台配套建设项目采购清单

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市立医院 | 超融合一体机（国产化） | 1.处理器：≥2颗C86架构国产处理器，主频≥2.4GHz，≥24核，缓存≥64MB； 2.内存容量：≥384G DDR5； 3.配备≥2块480G SSD系统盘； 4.配置≥1块1.92T NVMe SSD缓存盘； 5.配置≥4*16TB SATA硬盘； 6.接口：千兆电口≥4，万兆光口≥4； | 3 | 节点 |  |
| 2 |  | 超融合软件 | 1.通过超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维; 2.配置一键秒级创建虚机、扩容节点自动发现、可视化实时监控中心（对硬件可靠性、超融合系统可靠性、服务可靠性三大层面进行实时监控和分层监控）、一键切换展示大屏、一键健康巡检、一键存储清理、一键资源导出、一键虚机还原、一键僵尸虚机管理; 3.通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。虚拟机可以实现物理机的全部功能，具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 4.采用软件定义存储架构，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池。 5.支持在同一节点同时提供分布式块、对象、NAS存储服务，支持多副本和纠删码保护机制。 6.同一硬盘池支持配置不同冗余策略、支持2~5副本数用户自定义、支持故障域和保护域设置、支持厚/精简配置、块存储支持快照功能、数据落盘的时候就自动平衡、存储集群规模支持≥256个节点，数据重构速率快于30min/T。 7.本次配置≥1颗CPU超融合管理授权，≥1颗CPU计算虚拟化授权，≥1颗CPU存储虚拟化授权。 | 6 | 套 |  |
| 3 |  | 交换机 | 1、性能：交换容量≥2.56Tbps， 转发率≥220Mpps； 2、接口：≥8千兆电+14万兆光+1USB； 3、支持最大9台设备虚拟化，最大堆叠带宽≥160G； 4、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 6、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 7、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 8、配置14个万兆多模模块。 | 2 | 台 |  |
| 4 |  | 安全防护 | 外网准入 1.采用主流国产处理器，CPU核心≥8核，CPU线程数≥16线程，CPU主频≥2.8GHz；内存≥16G；硬盘≥4TB；固定千兆电口≥6个；冗余电源； 2.支持本地账号认证；支持第三方社交媒体对接认证；支持静态密码、动态口令、短信、数字证书、Ukey等方式的认证组合鉴别；支持国密算法；具有NAT识别和检测机制能够及时发现网内私接的小路由器、无线AP、随身WIFI等NAT设备；具有入网设备自动学习功能，支持IP/MAC/端口三者强制绑定，以及违规终端切换到断网VLAN，防止终端仿冒IP接入网络或移动设备位置。 3.本次配置：配置≥500个终端接入节点授权。 | 1 | 台 |  |
| 5 |  |  | 内网准入 1.采用主流国产处理器，CPU核心≥8核，CPU线程数≥16线程，CPU主频≥2.8GHz；内存≥16G；硬盘≥4TB；固定千兆电口≥6个；冗余电源； 2.支持本地账号认证；支持第三方社交媒体对接认证；支持静态密码、动态口令、短信、数字证书、Ukey等方式的认证组合鉴别；支持国密算法；具有NAT识别和检测机制能够及时发现网内私接的小路由器、无线AP、随身WIFI等NAT设备；具有入网设备自动学习功能，支持IP/MAC/端口三者强制绑定，以及违规终端切换到断网VLAN，防止终端仿冒IP接入网络或移动设备位置。 3.本次配置：配置≥2500个终端接入节点授权。 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 医院接口改造 | 影像资源共享中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 7 |  |  | 心电诊断资源共享中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 8 |  |  | 医学检验资源共享中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 9 |  |  | 病理诊断资源共享中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 10 |  |  | 远程会诊中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 11 |  |  | 双向转诊服务中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 12 |  |  | 互联网+诊疗服务 | 1 | 项 |  |
| 13 |  |  | 预约诊疗服务中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 14 |  |  | 共享中心(云)药房 | 1 | 项 |  |
| 15 |  |  | 集中审方中心 | 1 | 项 |  |
| 16 |  |  | 医共体人财物协同管理 | 1 | 项 |  |
| 17 |  |  | 医共体基础平台服务 | 1 | 项 |  |
| 18 | 中医院 | 超融合一体机（国产化） | 1.处理器：≥2颗C86架构国产处理器，主频≥2.4GHz，≥24核，缓存≥64MB； 2.内存容量：≥384G DDR5； 3.配备≥2块480G SSD系统盘； 4.配置≥1块1.92T NVMe SSD缓存盘； 5.配置≥4*16TB SATA硬盘； 6.接口：千兆电口≥4，万兆光口≥4； | 3 | 台 |  |
| 19 |  | 超融合软件 | 1.通过超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维; 2.配置一键秒级创建虚机、扩容节点自动发现、可视化实时监控中心（对硬件可靠性、超融合系统可靠性、服务可靠性三大层面进行实时监控和分层监控）、一键切换展示大屏、一键健康巡检、一键存储清理、一键资源导出、一键虚机还原、一键僵尸虚机管理; 3.通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。虚拟机可以实现物理机的全部功能，具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 4.采用软件定义存储架构，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池。 5.支持在同一节点同时提供分布式块、对象、NAS存储服务，支持多副本和纠删码保护机制。 6.同一硬盘池支持配置不同冗余策略、支持2~5副本数用户自定义、支持故障域和保护域设置、支持厚/精简配置、块存储支持快照功能、数据落盘的时候就自动平衡、存储集群规模支持≥256个节点，数据重构速率快于30min/T。 7.本次配置≥1颗CPU超融合管理授权，≥1颗CPU计算虚拟化授权，≥1颗CPU存储虚拟化授权。 | 6 | 套 |  |
| 20 |  | 交换机 | 1、性能：交换容量≥2.56Tbps， 转发率≥220Mpps； 2、接口：≥8千兆电+14万兆光+1USB； 3、支持最大9台设备虚拟化，最大堆叠带宽≥160G； 4、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 6、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)，支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 7、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 8、配置14个万兆多模模块。 | 2 | 台 |  |
| 21 |  | 医院接口改造 | 影像资源共享中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 22 |  |  | 心电诊断资源共享中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 23 |  |  | 医学检验资源共享中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 24 |  |  | 病理诊断资源共享中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 25 |  |  | 远程会诊中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 26 |  |  | 双向转诊服务中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 27 |  |  | 互联网+诊疗服务 | 1 | 项 |  |
| 28 |  |  | 预约诊疗服务中心信息系统 | 1 | 项 |  |
| 29 |  |  | 共享中心(云)药房 | 1 | 项 |  |
| 30 |  |  | 集中审方中心 | 1 | 项 |  |
| 31 |  |  | 医共体人财物协同管理 | 1 | 项 |  |
| 32 |  |  | 医共体基础平台服务 | 1 | 项 |  |
| 33 | 区域合理用药 |  | 合理用药监测系统，PASS处方点评系统，PASS药品使用指标分析系统。 整合区域医疗机构的处方数据与药学知识库，通过AI实时审方、处方智能点评及药品全流程追溯功能，构建覆盖处方开具、调配、使用的动态监管体系。 支持抗菌药物分级管控、重点监控药品预警及跨机构用药冲突检测，实现不合理用药自动拦截与临床药师协同干预。 | 1 | 项 | 覆盖9家卫生院 |
| 34 | 区域人财物管理 |  | 人财物管理 | 1 | 项 | 覆盖9家卫生院 |
| 35 | 区域平台互认 |  | 检验检查互认 | 1 | 项 | 覆盖9家卫生院 |
| 36 | 区域医疗机构DRG平台 |  | 知识库体系，智能质控，智能双分组器 | 1 | 项 | 覆盖9家卫生院 |
| 37 | 区域远程会诊系统 | 五大中心展示 | 75寸智慧屏 显示尺寸：≥75英寸； 背光源类型：DLED； CPU：ARM架构，≥4核，主频≥1.9GHz；运行内存≥4GB；存储≥64 GB； 实现安卓和Windows双系统； OPS模块：CPU≥8核，线程≥12，缓存≥12MB，主频≥3.30GHz；内存≥16G；硬盘≥512G SSD；集成显卡，HDMI分辨率≥4096x2304@60Hz，DP分辨率≥7680x4320@60Hz；接口≥4个USB3.0端口，≥2个USB2.0端口，≥1个Type-C端口，≥1个HDMI端口，1个DP接口。 像素间距：≤0.1432(H) ×0.4296(V)mm； 物理分辨率：≥3840 × 2160 @60 Hz； 亮度：≥350 cd/m²； | 16 | 台 | 卫健委1台、总院五大中心各5台、中医院1台、9家卫生院各1台 |
| 38 |  | 区县展示中心 | 1.5间距LED屏幕 像素间距≤1.5MM； 箱体：压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸，采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗，支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节。模组分辨率：≥320 × 180 ；白平衡亮度：≥600 cd/㎡；色温：1700-15000K可调；刷新率：≥3840 Hz；灰度等级：≥18 bit+。 支架：LED箱体壁挂支架，优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥T1.5。 拼控器：HDMI输入板：单板4路HDMI接口，单路分辨率最大支持1920*1200@60Hz；支持本地源编码，每一路本地信号源最大可编码输出6路编码码流，编码分辨率可配置D1、720P、1080P、4K等多种分辨率 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265；支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声。 电视墙管理：支持信号源预览，支持电视墙可视化操作；支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中；支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换；支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制。 | 15 | 平方 | 市立医院 |
| 39 |  | 远程会诊摄像头 | 1/2.8" 4K（宽动态）CMOS，图像清晰、细腻，最高分辨率为3840 × 2160； 采用等效焦距23.1 mm ~277.2 mm变焦低畸变镜头，自动聚焦，12倍光学变倍，4倍数字变倍； 宽动态范围：≥120 dB； 两轴调节角度：水平：-165°~165°；垂直：-30°~30° ； 采样率：16 kHz/32 kHz/48 kHz 图像功能：支持图像设置，包括曝光、白平衡、图像降噪、对比度、锐度、饱和度、色调、Gamma等参数调节 ； 音频功能：支持智能降噪算法、自动增益控制、回声消除、时域均衡算法，抑制环境噪音，增强人声，保证通话/音频质量； 智能功能：支持人形跟随、人脸聚焦智能功能。 | 26 | 台 | 市立医院4台，中医院4台，9个乡镇卫生间，每个2台。 |
| 40 | 正版办公软件 |  | 实现卫健委所属卫生医疗机构所有计算机终端的办公软件正版化，并基于正版化拥有增值的一些原本需要购买会员的文档相关能力，为各机构办公切实提供帮助，让各机构的人员日常文档办公更便捷。 | 200 | 套 | 3年授权。 |
| 41 | 密码资源租赁 |  | 包含符合密码安全三级所需要密码安全资源。 | 1 | 项 | 3年费用。 |

数字化方案

省医共体平台对接服务（市立医院、中医院）

江西省紧密型县域医共体信息平台（以下简称"省医共体平台"）采取国产化信创模式，由省级统筹集约开发信息系统，依托省政务云网资源云化部署，加强全省医共体的服务信息和功能统筹，整合医共体内各项职能和资源，优化业务服务流程，强化紧密型县域医共体数据共享，全面提升紧密型县域医共体数字治理能力。

为积极推进紧密型县域医共体信息化的标准化、规范化建设，特制定《江西省紧密型县域医共体平台数据对接技术标准规范》，指导医共体牵头单位及成员单位完成本单位现有医疗卫生信息系统与省医共体平台的系统对接、数据标准化改造和数据上传工作，确保数据及时、准确、完整。

完成医共体牵头单位及成员单位现有医疗卫生信息系统（HIS、EMR、LIS、PACS等）与省医共体平台的系统对接，涵盖区域医疗服务协同应用、便民惠民协同应用、医疗管理协同应用、区域综合业务管理及医共体基础平台服务等系统模块，实现跨医疗机构的数据互联互通与业务协同。

区域医疗服务协同应用

| 序号 | 系统名称 | 功能概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像资源共享中心信息系统 | 统一信息标准与影像互通，实现基层检查、上级诊断和跨区域共享，形成远程会诊模式 |
| 2 | 心电诊断资源共享中心信息系统 | 统一标准与任务分配机制，实现基层操作、上级诊断和跨区域共享 |
| 3 | 医学检验资源共享中心信息系统 | 统一管理制度与质控标准体系，实现检验数据互联互通和结果互认，支持远程会诊 |
| 4 | 病理诊断资源共享中心信息系统 | 统一管理制度与质控标准体系，实现病理数据互联互通和结果互认 |
| 5 | 远程会诊中心信息系统 | 以县级医院为枢纽，形成跨医疗机构及上下级之间的远程会诊模式 |
| 6 | 双向转诊服务中心信息系统 | 支持电子病历、健康档案共享调阅，实现医共体内上下转诊 |

便民惠民协同应用

| 序号 | 系统名称 | 功能概述 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 互联网+诊疗服务 | 拓展线上服务功能，提供预约挂号、健康咨询、问诊开方、健康档案查询等服务 |
| 8 | 预约诊疗服务中心信息系统 | 统一标准的一站式预约诊疗服务，整合医共体内诊疗资源，支持多途径预约 |

医疗管理协同应用

| 序号 | 系统名称 | 功能概述 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 共享中心（云）药房 | 统一药品目录管理、缺药登记、近效期管理、库存调配共享、统一采购及药品全程追溯 |
| 10 | 集中审方中心 | 处方审核知识库与规则库，处方线上点评和前置审核，实时处方干预与风险预警 |

区域综合业务管理

| 序号 | 系统名称 | 功能概述 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 医共体人财物协同管理 | 统一财务核算管理、人力资源统一管理、设备统一管理，支持人员下沉帮扶全过程管理 |

医共体基础平台服务

| 序号 | 系统名称 | 功能概述 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 医共体基础平台服务 | 患者全息视图调阅、区域报告共享调阅等基础平台服务 |

影像资源共享中心信息系统

功能描述：建设统一的信息标准和影像信息互通的县域医学影像资源共享中心信息系统，实现基层检查、上级诊断和跨区域共享。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推送全量检查报告数据 | POST | /api/ygt/mirs/v1/spacsreport | 已废弃 |
| 影像诊断申请服务 | POST | /api/ygt/mirs/v1/diagnosisApply | 只支持放射 |
| 影像报告获取服务 | POST | /api/ygt/mirs/v1/getReport | 获取诊断报告 |

技术要点：支持放射影像诊断申请、报告获取；新增申请医生电话、影像数量等参数；支持撤回集中诊断申请。

心电诊断资源共享中心信息系统

功能描述：建设统一的信息标准、建设规范和任务分配机制的县域心电诊断资源共享中心信息系统，实现基层操作、上级诊断。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心电诊断申请服务 | POST | /api/ygt/mirs/v1/ecgApply | 心电诊断申请 |
| 心电报告获取服务 | POST | /api/ygt/mirs/v1/getEcgReport | 获取心电报告 |
| 心电设备数据上传 | POST | /api/ygt/mirs/v1/ecgDevice | 设备数据上传 |

技术要点：移除授权登录接口，其他接口不再传Authorization；支持心电数据上传、诊断申请与报告获取。

医学检验资源共享中心信息系统

功能描述：建设统一的管理制度和质控标准体系的县域医学检验资源共享中心信息系统，实现检验数据互联互通和结果互认。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验开单（医嘱）项目下载 | POST | /api/ygt/mirs/v1/labOrderDownload | 支持ismx判断明细 |
| 检验开单（医嘱）项目上传 | POST | /api/ygt/mirs/v1/labOrderUpload | 支持组合类型 |
| 上传检验报告单 | POST | /api/ygt/mirs/v1/labReportUpload | medicalcardId非必填 |
| 查询危急值信息 | POST | /api/ygt/mirs/v1/criticalValue | 含testid反馈标识 |
| 委托送检标本条码信息查询 | POST | /api/ygt/mirs/v1/specimenBarcode | status含已报告状态 |
| 检验设备上传 | POST | /api/ygt/mirs/v1/labDevice | deviceType为Number类型 |
| 质控数据上传 | POST | /api/ygt/mirs/v1/qcDataUpload | 关联质控水平/状态表 |
| 药敏字典下载 | POST | /api/ygt/mirs/v1/sensitivityDict | 含药敏中文名 |
| 字典下载 | POST | /api/ygt/mirs/v1/dictDownload | 含质控水平表 |

技术要点：涵盖检验申请、报告上传、危急值管理、质控数据、设备管理、字典下载等完整功能链路。

病理诊断资源共享中心信息系统

功能描述：建设统一的管理制度和质控标准体系的县域病理诊断资源共享中心信息系统，实现病理数据互联互通和结果互认。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病理诊断申请服务 | POST | /api/ygt/mirs/v1/pathologyApply | 病理诊断申请 |
| 病理报告获取服务 | POST | /api/ygt/mirs/v1/getPathologyReport | 获取病理报告 |
| 病理标本流转管理 | POST | /api/ygt/mirs/v1/pathologySpecimen | 标本流转 |

技术要点：支持基层采样、物流转运、中心监测和实时查阅的完整流程

远程会诊中心信息系统

功能描述：以县级医院为枢纽，形成县域内跨医疗机构及上下级之间的远程会诊模式。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会诊申请服务 | POST | /api/ygt/rtc/v1/consultApply | 远程会诊申请 |
| 会诊页面URL集成接口 | POST | /api/ygt/rtc/v1/consultUrl | source/target新增固定传值 |
| 会诊结果查询 | POST | /api/ygt/rtc/v1/consultResult | 查询会诊结果 |

技术要点：支持会诊申请、页面集成、结果查询等功能；支持跨医疗机构会诊。

双向转诊服务中心信息系统

功能描述：建设双向转诊信息系统，支持患者电子病历、健康档案的共享与调阅，实现医共体内上下转诊。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URL页面生成 | POST | /api/ygt/rts/v1/urlGenerate | pageCode页面类型 |
| 转诊确认到诊 | POST | /api/ygt/rts/v1/confirmVisit | confirmVisitDeptId非必填 |
| 转诊机构查询 | POST | /api/ygt/rts/v1/referralOrgQuery | 含机构编码、类型、分页参数 |
| 转诊类型字典 | POST | /api/ygt/rts/v1/referralTypeDict | 含健康管理类型 |

技术要点：支持页面生成、转诊确认、机构查询、字典下载等功能；转诊类型含健康管理类型。

互联网+诊疗服务

功能描述：在省智医系统"智慧健康江西"小程序基础上，拓展线上服务功能，提供预约挂号、健康咨询、问诊开方等服务。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复诊咨询订单取消同步 | POST | /api/ygt/iot/v1/orderCancel | 输入参数调整 |
| 医技订单预结算接口 | POST | /api/ygt/iot/v1/medOrderPreSettle | 含billCode、hisJsCode |
| 医技订单同步接口 | POST | /api/ygt/iot/v1/medOrderSync | 含hisJsCode |
| 医技订单取消 | POST | /api/ygt/iot/v1/medOrderCancel | 输入参数调整 |
| 处方订单信息同步接口 | POST | /api/ygt/iot/v1/rxOrderSync | 含hisJsCode |
| 处方订单取消 | POST | /api/ygt/iot/v1/rxOrderCancel | 输入参数调整 |
| 病历诊断信息同步 | POST | /api/ygt/iot/v1/medicalDiagSync | 新增接口 |
| 医技订单下单 | POST | /api/ygt/iot/v1/medOrderPlace | 新增接口 |
| 医技订单预结算取消 | POST | /api/ygt/iot/v1/medOrderPreSettleCancel | 新增接口 |
| 处方订单下单 | POST | /api/ygt/iot/v1/rxOrderPlace | 新增接口 |
| 处方订单预结算 | POST | /api/ygt/iot/v1/rxOrderPreSettle | 新增接口 |

技术要点：涵盖订单管理、结算同步、病历诊断等完整互联网诊疗链路。

预约诊疗服务中心信息系统

功能描述：建立统一的信息标准、资源管理和服务途径的一站式预约诊疗服务信息系统，有效整合医共体内诊疗资源。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊预约列表获取 | POST | /api/ygt/aps/v1/outpatientApptList | 门诊预约查询 |
| 预约列表查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/apptListQuery | 4.2.4.1 |
| 开放号源机构查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/openOrgQuery | 4.2.4.2 |
| 已有号源机构查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/existingOrgQuery | 4.2.4.3 |
| 排班号源注册 | POST | /api/ygt/aps/v1/scheduleReg | 4.2.4.4 |
| 排班停诊 | POST | /api/ygt/aps/v1/scheduleStop | 4.2.4.5 |
| 科室查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/deptQuery | 4.2.4.7 |
| 已有排班科室查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/existingDeptQuery | 4.2.4.8 |
| 住院机构查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/inpatientOrgQuery | 4.2.4.29 |
| 体检机构查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/examOrgQuery | 4.2.4.39 |
| 体检排班查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/examScheduleQuery | 4.2.4.41 |
| 检查预约信息查询 | POST | /api/ygt/aps/v1/examApptQuery | 4.2.4.54 |

技术要点：支持门诊预约、号源管理、排班管理、住院预约、体检预约等多维度预约服务。

共享中心（云）药房

功能描述：实现医共体内统一药品目录管理、缺药登记、近效期药品管理、药品库存实时余缺调配共享、统一采购及全程追溯。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 药品目录管理 | POST | /api/ygt/pcp/v1/drugCatalog | 统一药品目录 |
| 缺药登记 | POST | /api/ygt/pcp/v1/drugShortage | 缺药登记管理 |
| 近效期药品管理 | POST | /api/ygt/pcp/v1/drugExpiry | 近效期管理 |
| 药品库存余缺调配 | POST | /api/ygt/pcp/v1/stockAllocation | 库存实时调配 |
| 统一采购订单汇总审核 | POST | /api/ygt/pcp/v1/procurementOrder | 采购订单管理 |
| 药品新建采购计划单 | POST | /api/ygt/pcp/v1/purchPlan | 含库房地址ID |
| 获取中心药房库房地址列表 | POST | /api/ygt/pcp/v1/warehouseAddr | 新增接口 |

技术要点：移除获取调用凭证接口，accessToken更新为orgCd；涵盖药品目录、库存、采购全流程管理。

集中审方中心

功能描述：构建处方审核知识库和规则库，通过人工+系统智能开展处方线上点评和处方前置审核，进行实时处方干预与风险预警。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处方数据提交到审方中心 | POST | /api/ygt/pcc/v1/rxSubmit | 含药品通用名/规格/生产企业/批准文号/皮试标识 |
| 审方号查询审方中心审核结果 | POST | /api/ygt/pcc/v1/auditResultQuery | 含剩余审核时间/审核药师 |
| 医生双签通过 | POST | /api/ygt/pcc/v1/doubleSign | 含审核药师电话 |
| 根据处方号获取审核信息 | POST | /api/ygt/pcc/v1/rxAuditInfo | 含审核药师电话 |
| 接收HIS的患者就诊数据 | POST | /api/ygt/pcc/v1/patientVisitData | 含就诊类型/诊断信息 |
| 接收药品医嘱数据 | POST | /api/ygt/pcc/v1/drugOrderData | 含用药数量/单位；医嘱状态变更时调用 |
| 审方中心字典编码 | POST | /api/ygt/pcc/v1/dictCode | 含剂型/用法/频次字典 |

技术要点：涵盖处方提交、审核结果查询、双签确认、患者数据接收、医嘱数据接收、字典管理等功能。

医共体人财物协同管理

功能描述：建设医共体统一财务核算管理和人力资源统一管理，支持人员下沉帮扶全过程管理，推动"四个下沉"。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员档案上报 | POST | /api/ygt/pfam/v1/DRS_99000 | 单次100笔，按月上传，含人员类型字典 |
| 财务数据上报 | POST | /api/ygt/pfam/v1/DRS_99001 | 财务核算数据 |
| 设备管理数据上报 | POST | /api/ygt/pfam/v1/DRS_99002 | 设备配备/使用/健康度 |
| 人员类型编码字典 | POST | /api/ygt/pfam/v1/empTypeDict | 人员类型字典 |

技术要点：涵盖人员档案、财务数据、设备管理的数据上报与字典管理。

医共体基础平台服务

功能描述：提供患者全息视图调阅、区域报告共享调阅等基础平台服务。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者全息视图调阅 | POST | /api/ygt/plt/v1/ygtpt/viewManage/getEmrviewUrl | 入参最外层为[]，不支持数组 |
| 区域报告共享调阅 | POST | /api/ygt/plt/v1/ygtpt/viewManage/getOdsviewUrl | 入参最外层为[]，不支持数组 |

技术要点：支持患者全息电子病历视图调阅和区域报告共享调阅。

区域合理用药（9家卫生院）

（区域）医共体医药知识库

1.	根据诊断和病生理状态选择药物

根据诊断名称检索出与治疗该疾病相关的药品，同时对儿童、老年、孕妇、哺乳期妇女、肝功能不全、肝功能严重不全、肾功能不全、肾功能严重不全的禁慎用药的药品进行过滤。

2.	临床检验查询

选择一项检验项目，可查阅正常参考值及检验结果相应的临床意义。

3.	常用医学公式

提供多种常用医学公式，包括：配药量公式、循环系统、儿科学、实验室检验、神经系统、呼吸系统、泌尿系统、营养、体液及电解质、临床常用单位换算、妇产科学、营养性疾病、实验标准化与质量控制、药理学。

4.	用药科普知识查询

提供合理用药方面的科普知识，提高医院的服务水平。

5.	肝、肾功能不全用药量调整的相关查询

针对肝功能不全、肾功能不全患者，提供用药剂量调整方法。

6.	FDA妊娠期药物安全级别查询功能

将药物在妊娠期间用药时的危害性分为A、B、C、D、X级，可查询药物所对应的分类级别，从而了解药品对妊娠期间孕妇和胎儿的影响程度，为用药提供指导。

7.	药物咨询（药品说明书查询）

提供药物知识信息的全文查询和药物相互作用查询。

8.	抗菌药物指导原则相关查询

可以查询根据卫生部颁发的《抗菌药物临床应用指导原则》概括出来的抗菌药、病原微生物、感染疾病三者之间的对应关系。

9.	抗生素分类及禁慎用症查询

根据抗生素的分类名称检索出与该分类相关的药品，同时对儿童、老年、孕妇、哺乳期、肝功能不全、肝功能严重不全、肾功能不全、肾功能严重不全的禁慎用药的药品进行过滤。

10.	相关医药法律法规查询功能

提供合理用药相关的法律法规，供医生、药师进行查询。

11.	药物不良反应通报查询

合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。药品不良反应是药品固有特性所引起的，任何药品都有可能引起不良反应，因此收录了国家FDA发布的药物不良反应信息，供学习查询。

12.	药物警戒快讯查询

收录了国家FDA网站中历年发布的药物警戒快讯信息

13.	临床路径查询

某一疾病建立一套标准化治疗模式与治疗程序，是一个有关临床治疗的综合模式，以循证医学证据和指南为指导来促进治疗组织和疾病管理的方法，最终起到规范医疗行为，减少变异，降低成本，提高质量的作用，在此收录了国家卫生和计划生育委员会发布的临床路径，供查询学习。

14.	中国家处方集查询（2020版）

收录了2020版中国国家处方集化学药品与生物制品卷第2版的内容提供电子查询功能，中国国家处方集是合理用药的指导性文件，也是实施国家药物政策的重要文件。“处方集”所遴选的药品品种涵盖了国家基本药物目录、国家医保药品目录中的全部药物和其他一些常用药物，基本满足了临床常见病、多发病及重大、疑难、复杂疾病抢救、治疗的需要。

15.	用药教育（用药指导）知识查询

为了指导药师对患者进行合理的用药交待,使患者用药达到安全、有效、合理、经济，收录了药品精简的用药前、用药时与用药后的相关注意事项知识库内容，便于对患者用药的指导。

16.	中医药知识库查询

该数据库由中药材、中医方剂、中医诊疗方案、中医临床路径、中医标准术语、中医病证分类与代码6个子数据库组成，满足中医药卫生专业人员日常工作中对中医药信息的需求。该数据库能符合国家政策（《中医医院评审暂行办法》《中医医院评审标准实施细则》、《中西医结合医院评审标准实施细则》）的要求。

1)	中药材

中药材专论是对中药材的属性、理论和临床应用等方面进行专门论述，为临床治疗提供参考。数据源来自药典、中华本草、中药大辞典、全国中草药汇编，数量超1.8万种。

2)	中医方剂

收录了国家权威机构发布的常见病症推荐方、中医经典方、临床应用广泛且疗效确切的协定方、经验方。数量超5万种方剂。

3)	中医诊疗方案

收录了由国家中医药管理局医政司发布的常见疾病的中医诊疗方案，包括脑病科、心血管科、骨伤科等27个科室。

4)	中医临床路径

收录了国家中医药管理局发布的最新中医临床路径，包括脑病科、心血管科、骨伤科等27个科室的常见疾病的中医临床路径。

5)	中医标准与术语

共包含了五个子模块，均由国家中医药管理局发布，分别是中医病证诊断疗效标准、中医临床诊疗术语（疾病）、中医临床诊疗术语（证候）、中医临床诊疗术语（治法）以及中医基础理论术语。

6)	中医病证分类与代码

收录了我国第一个中医疾病分类国家标准，规定了中医病名及证候的分类原则和编码方法，其应用可促进中医临床诊断的规范化和标准化。

7)	中医著作知识查询

收录了中国中医著作书籍提供电子查询功能，收录了《伤寒论》、《黄帝内经太素》、《中藏经》、《难经》、《本草纲目》、《金匮要略方论》、《温热论》、《针灸大成》、《脉经》等564部中医著作书籍内容。

8)	中医词典信息查询

中医词典查询功能是收集各种中医词汇按某种顺序排列并加以解释供医务人员检查参考的查询工具。包括如阳虚、气血不足等中医名词:本草纲目、黄帝内经等医书简介;荨麻疹、湿疹、慢性咽炎、白内障等疾病名词。

9)	中药炮制信息查询

中药炮制查询功能是收集了各种中草药的炮制规范，根据中医药理论，依照辨证施治用药的需要和药物自身性质，以及调剂、制剂的不同要求所采取的制药技术，提供系统查询功能，供医务人员检查参考的查询工具。

10)	中医刺灸

收集了各种中医刺灸的各种疗法的来源、特点、操作方法、注意事项等知识提供系统查询功能，并加以解释医务人员检查参考的查询工具。

11)	中药配方颗粒国家药品标准查询

收录了国家药品监督管理局发布国家药典委员会审定的中药配方颗粒国家药品标准目录数据提供查询并下载PDF文件；收录数据从首批至今已正式颁布的中药配方颗粒国家药品标准316个;标准正文中特征图谱项所附对照图谱，下方标注的标准研究及复核中用到的色谱柱供标准执行时参考使用。标准正文中亦采用对照药材或对照饮片做随行参照物，标准执行中应综合研判。

17.实现与江西省紧密型县域医共体信息平台、江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统进行对接。

（区域）医共体合理用药预警平台

1．合理用药实时预警监测

(1)	药品说明书查询

可调取药品说明书查询功能，展示说明书内容、要点提示信息、食物与药物信息等药品信息属性内容查阅。

(2)	药物相互作用审查

提示在同一处方药品两两之间可能存在的药物相互作用。显示药物相互作用的详细信息和参考源出处。

(3)	注射药物配伍审查

提示在同时进行输液的处方药品间可能存在的体外配伍问题。每一个记录均提供配伍信息详细说明和参考源出处。

(4)	药物过敏史审查

该功能是在获取患者既往过敏药物信息的基础上（过敏源表由医慧通提供），提示患者用药处方药物中是否存在可能导致类似过敏反应的药品。

(5)	老年人用药审查

根据患者年龄，本功能提示处方中是否存在老年人应禁忌或慎用的药品。

(6)	儿童用药审查

根据患者年龄，本功能提示其处方中是否存在儿童应禁忌或慎用的药品。

(7)	妊娠期妇女用药审查

本功能提示当患者为妊娠期妇女时（根据生理状态来判断），其处方药品中是否存在不适合妊娠期妇女使用的药品。

(8)	哺乳期妇女用药审查

本功能提示当患者为哺乳期妇女时（根据生理状态来判断），其处方药品中是否存在不适合哺乳期妇女使用的药品。

(9)	肝、肾功能不全患者的用药审查

本功能提示当患者为肝、肾功能不全或肝、肾功能严重不全时（根据生理状态来判断），其处方中是否存在不适合使用的药物。

(10)	药品超极量审查

本功能对药品的单次量、单日量进行审查。审查的依据是检查药品的实际用量是否大于药品说明书规定的极量。

(11)	给药途径审查

根据药品说明书规定的用药途径和禁止的用药途径，对处方品的实际用药途径进行审查，不符合规定的将提示或警示。

(12)	重复用药（同种、同类、同成份）审查

实时对处方中的同种、同类、同成份药品进行监控并提示。审查顺序依次为“同种→同类→同成份”，提示最先判断到的内容。

(13)	抗菌谱相同的抗菌药品进行审查

实时对处方中两个或两个以上抗菌谱相同的药品进行提示。

(14)	药物禁忌症审查

本审查功能将病人的疾病情况与药物禁忌症关联起来，如果处方药物的禁忌症与病人疾病情况相关时，说明病人存在使用某个药物的禁忌症，系统即发出警告提醒医生可能需要调整病人的药物治疗方案。

(15)	超适应症审查

超适应症模块能够审查病人的疾病情况是否在处方药物的适应症范围内，若病人存在超药品适应症用药的情况，系统则发出警告提醒医生可能需要调整病人的药物治疗方案，支持精准匹配模式、包含匹配模式、语义匹配模式进行药品和诊断的关联规则挖掘。

(16)	儿童、成人常规用药量审查

审查成人、儿童的常规用药量，当超出最大范围时给予提醒并拦截，可根据患者体重、体表面积来计算患者的用药量上限,小儿与成人进行常规用药量的审查功能，在不同年龄段、体重、体表面积等因素（参数）都会影响用药的安全疗效。

(17)	溶媒审查

分析注射液输液药物使用的溶媒是否正确，是否存在溶媒禁用情况，或是药品说明书中未明确规定可使用的，给予提示。

(18)	配伍浓度审查

配伍浓度模块能够监测配伍后的药品浓度是否在药品说明书推荐的给药浓度范围内，若不在此范围内则系统发出警告提醒医生可能需要调整处方药品或溶媒的用量。

(19)	中药味数偏多审查

药味偏多实际上是用药超量的一种特殊表现，中医临床如果不按中医理论辨证论治、对证下药，根据医院设置味数最大限量，超出限量值给予提示。

(20)	中成药品种数限制

判断处方中中成药品种数是否超出限制的数量，超出时系统会提醒医生调整中成药品种数。

(21)	未开具中医证型提示

开具中草药或者中成药处方时，未填写中医证型时，提醒医生需要开具中医证型。

(22)	中药的配伍禁忌审查

中药配伍禁忌有“十八反”“十九畏”,相反、相畏的药物一起使用会增加药物的毒性及不良反应的发生,甚至危害患者的健康，出现配伍禁忌时给予提示。

(23)	中成药的成份之间的有“十八反”“十九畏”审查

(24)	多张处方及单张处方累计单日量审查

同一患者当天在不同科室、不同医生所开处方联合累计相同药品单日量，审查的依据是检查药品的实际用量是否大于药品说明书规定的使用量。

(25)	多张处方及单张处方累计使用天数审查

同一患者当天在不同科室、不同医生所开处方联合累计相同药品使用天数，审查的依据是检查药品的实际使用天数是否大于处方管理办法的使用量（门七急三，慢病30天）

(26)	超疗程用药审查

本审查功能是审查医院规则哪些药物的最大使用疗程，当超疗程使用时，系统即发出警告提醒医生可能需要调整病人的药物治疗方案。

(27)	门诊抗菌药物超三联的提示

门诊抗菌药物使用超三联及以上提醒

(28)	辅助性用药超2个品种以上的审查

护肝、护心、护胃、神经营养药、营养制剂等辅助性用药超2个品种以上提醒。

(29)	医院自定义知识库规则

医院可自定义设置属于医院个性化的知识库，可设置药品说明书、药品超级量、老年人用药、儿童用药、给药途径禁忌使用、限科室用药、限医生与医生级别用药设置等功能。

(30)	麻醉/精神药品事前预警监测审查：

审查麻醉/精神药品的精细化管理，用法用法、使用疗程、给药频次、累计在用历史处方量联合审查等审查功能。

(31)	溶媒静脉输液同组加药量限制

溶媒在静脉输液同组中，审查同组的溶药加药量是否超出设定的最大量限制，如果超出加药量的最大量限制，则系统发出警告提醒医生可能需要调整病同组用药方案；

(32)	根据溶药剂量范围选择溶媒量范围

根据不同溶药的剂量范围，判断使用溶媒量范围是否正确，如果不在正确范围内，系统则提醒医生修改用药方案;

(33)	根据时间段限制用药审查

在不同的时间段内，可设置限制开出哪些药品；例如：晚上急诊时间段不能开口服用麻精药品限制；

(34)	药品单独输注审查

可设置哪些药品必须单独输注；哪些药品不能单独输注；如果超出设置范围系统则会提醒；例如：氯化钾注射液 不能单独输注；

(35)	药品总量限制审查

设置药品最大总量限制；如果总量超出设置限值时，系统则提醒医生修改用药方案; 规则中有设置给药途径，即需要判断相同给药途径下才分析总量限制，如果设置中未设置给药途径即不考虑给药途径是否相同与否都分析。

(36)	合适的溶媒规格选择审查

根据所用药物溶媒规格的要求，例如：医嘱中葡萄糖注射液剂量为250ml，但选择的葡萄糖注射液规格为500ml/袋的溶媒，系统提示更换250ml/袋规格的葡萄糖注射液。

(37)	说明书维护管理

支持自定义说明书录入维护，并可支持图片上传，审核发布后，医生站即可查看到本院维护说明书内容。支持通过开关控制是否调用本院维护的说明书内容。

(38)	自定义规则等级管理

支持4个提示等级，自定义维护的规则支持提示等级选择，并可对“严重关注”等级的规则通过开关控制是否进行拦截开出。当“严重关注”等级拦截开关打开后，医生开出“严重关注”等级问题时，处方不允许保存处方。

(39)	用药频次禁用审查

可维护药品禁止使用的用药频次设置，当医生所开药品的用药频次为设置禁用的时，系统则会提醒医生调整用药方案；如果有设置药品的可用频次，当医生使用了未设置进去的频次时，系统则会提醒医生调整用药方案。

(40)	病生理状态诊断分组关联审查

妊娠、肝肾功能不全、慢病等将对应诊断关联到对应的分组中，当患者出现相应诊断时，系统自动判断对应的病生理状态，结合药品进行审查用药方案是否合理，审查出不合理用药，系统即发出警告提醒医生可能需要调整病人的药物治疗方案。

(41)	根据历史药品诊断频次选择生成适应症规则

支持查询药品在某一段时间内所有医生所开出过的诊断频次排名，根据临床要求，可快速勾选生成药品适应症规则。生成适应症规则后，下次医生再次开出相应药品与相应诊断则不再提醒医生药品对应的适应症不相符提醒。

(42)	自定义规则管理（自定义规则优先级管理）

医院可自定义维护属于本院的知识库规则，厂家原有规则不改变情况下，当本院维护了药品的相应规则，自动屏蔽厂家原对应的规则，删除或停用自定义维护药品的相应规则，厂家原对应的规则又自动重新生效。本院自定义规则库与厂家知识库规则分开不同库存储。

(43)	自定义规则复制添加

为了能够快速添加相同通用名规格或厂家不同，但规则相同时，支持对自定义维护规则进行复制添加功能。

2．合理用药预警平台统计分析

(1)	首页风险统计

区域用药风险信息中心，可以方便直观统计分析区域内所有医疗机构的风险预警情况，并以图表方式表达输出。

默认状态进入首页，本日区域用药风险界面，该界面可以方便直观统计分析区域内所有医疗机构的本日内风险预警情况，并以图表方式表达输出。

标签选项：今日图表、本月图表、本季图表、本年图表，通过对不同时间段页签的选择，可以查询日、月、季、年的医疗机构风险占比、风险类型占比、风险程 度占比、风险药品排名前十的占比。

(2)	问题处方查询（处方追溯）

按各种条件类型查询，再现问题处方，根据条件类型进行查询后，查询结果可点击相关处方明细，再现问题处方，可进行回顾性分析。

(3)	统计分析

中心能够以月为单位对下属的各个基层医院的风险排名情况生成统计报表， 也能够对全区域的高风险药品进行排名统计，并且支持对各个维度进行时间趋势的分析。并且支持对某个基层医院进行风险的查看，根据药品、科室、医生等不同维度，分析当前医院的具体风险情况，并且支持追溯处方和风险的详情。

3. 实现与江西省紧密型县域医共体信息平台、江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统进行对接。

（区域）医共体处方点评审核

区域医疗机构的总处方样本量大、差异化大，通过传统的模式很难进行全处方点评。运用点评软件进行全方位智能化预点评，解决了人工全样本处方点评效率低下的难题，有效地实现了药学服务的信息化。审方药师运用系统管理软件从多个角度更加全面地分析处方问题，针对不同医疗机构、不同科室的处方类型分析并生成相关统计报表，为处方点评管理小组提供了全面、详细、有针对性的点评结果。有利于更加精准地反馈给医疗机构，为相关职能部门制定管理措施提供依据，提高合理用药水平。临床药师通过人工复审进行二次专业点评，使处方点评更加符合临床实际用药情况，提高处方点评的客观性，增加处方点评结果的可信性。二级医院带领社区医院联合点评、共同参与的模式，促进了社区药学人员的能力提升，为医联体分级诊疗的药学服务打开了新的思路。

1.	处方预处理——生成疑似不合理明细记录（处方或医嘱）

根据用户设定的条件，并根据卫生部印发《处方管理办法》及《医院处方点评管理规范（试行）》要求，对处方进行预处理，将处方的问题归入“三大类28小项”，并生成《医院处方点评管理规范（试行）》要求的“处方点评工作表”。

可用于处方抽取的条件包括：

•	时间段范围

•	院部（门诊、急诊、门急诊、住院）

•	科室（复选）

•	医生（复选）

•	药理分类（复选）

•	药品（复选）

•	抽取数量

•	抽取百分率

2.	对抽取的处方/医嘱进行审核、点评

点评组成员根据系统预处理结果，可全部或是有选择性的进行点评，并对系统处理的结果进行人工确认，同时可输入点评意见，形成最终结果。

3.	处方/医嘱抽查情况统计与汇总

对抽查情况进行数据统计，可了解处方/医嘱的抽查情况，包括“系统分析的疑似问题处方数”、“占样本的比例”及“人工确认的问题处方数”及“占样比的比例”，点击“系统分析的疑似问题处方数”与“人工确认的问题处方数”可进一步了解问题处方的具体问题分布情况，并可查看处方点评结果。包括：“系统预处理结果”的统计及占样本的百分比及“人工点评结果”的统计及占样本的百分比。

门诊/急诊 处方抽查情况——概况表：显示某一指定抽查样本的“抽查日期”、“处方数”、“合格数”、“合格率%”，并可导出对应的表格到Excel中。

门诊/急诊 处方抽查情况——分部情况表：根据科室进行分组汇总，显示抽取出的对应科室的“处方数”、“合格数”、“有问题数”、“合格率%”等信息，并可导出对应的表格到Excel中。

门诊/急诊 处方抽查情况——错误处方举例表：根据处方问题编号（3大类，28小项）显示某个科室，医生的问题编号（如某个医生有2-3和2-5的问题则显示两条数据），并可导出对应的表格到Excel中，导出后可自行填写改进建议。

住院 医嘱抽查情况——概况表：显示某一指定抽查样本的“抽查日期”、“处方数”、“合格数”、“合格率%”，并可导出对应的表格到Excel中。

住院 医嘱抽查情况——分部情况表：根据科室进行分组汇总，显示抽取出的对应科室的“处方数”、“合格数”、“有问题数”、“合格率%”等信息，并可导出对应的表格到Excel中。

4.	处方评价工作表

通过计算机处理结合人工点评，根据《医院处方点评管理规范（试行）》要求，生成“处方点评工作表”。

5.	抗菌药物专项点评工作表

根据《全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》中要求落实抗菌药物处方点评制度。医疗机构组织感染、药学等相关专业技术人员对抗菌药物处方、医嘱实施专项点评。充分运用信息化手段，每个月组织对25%的具有抗菌药物处方权医师所开具的处方、医嘱进行点评，每名医师不少于50份处方、医嘱。

6.	Ⅰ类和Ⅱ类手术切口围术期抗菌药物专项点评

抗菌药物专项点评（围术期用药评价）

临床药师可以使用本系统对围术期抗菌药的使用情况进行快速评价，通过病人各种信息数据的高度共享，将医院的围术期抗菌药使用管理水平提升到更高层次。

功能实现：根据《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知（卫办医政发[2009]38号）》、 《普通外科Ⅰ类(清洁)切口手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则》 和《剖宫产手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则》等对围术期抗菌药物的规定和要求，临床药学管理系统提供了针对围手术期抗菌药物使用情况的评价功能，药师审核或补充手术相关信息和抗菌药物用药目的后，可以对围术期预防用药的多项情况（系统已设置多项点评点，临床药师可根据判断来进行选择）进行评价。系统还重点针对Ⅰ类和Ⅱ类手术切口生成相关抗菌药使用情况的工作表格，使临床药师及时有效地掌握全院围术期预防使用抗菌药的情况，方便其对不合理用药情况进行及时干预，从而带动提高医院整体医疗水平。

7.	专项点评（门诊、住院）

加强对医疗机构药事管理，促进临床合理用药，根据处方点评工作实际情况北京市卫生局组织制定了《医疗机构处方专项点评指南（试行）》（以下简称《指南》），明确了部分疾病和特殊药物的处方点评标准。该《指南》对医疗机构开展处方点评，促进合理用药有较好的指导作用。

1．万古霉素、去甲万古霉素病历点评

2．糖皮质激素类药物处方点评

3．辅助用药专项点评

4．基本药物专项点评

5．质子泵抑制剂专项点评

6．门（急）诊抗肿瘤药物专项点评

7．住院病人抗肿瘤药物专项点评

8．住院病人人血白蛋白专项点评

9．住院病人万古霉素专项点评

8.	病例查看

通过强大的接口读取功能，调取HIS系统中的相关信息，能够帮助临床药师足不出户地查看医院病人的信息，根据病人的实际情况，有目的性、有选择性地进行病人用药指导和现场咨询，并可与临床医生进行用药方案的研究和讨论，从而最大可能地预防潜在药物不良事件（ADR）的发生。

临床药师可以通过临床药学管理系统的工作平台按照系统提供的多种筛选条件，读取和查看病人的相关管理信息。包括： 病人基本信息、检验检查结果、手术信息、医嘱信息、费用信息。同时，系统可链接到医院的电子病历（EMR）查看患者更加详细的信息。

9.	医生申诉反馈（医生申诉反馈与药师互动）

不合理处方的申诉情况，在院长、医生、科室主任平台上都具有处方申诉功能，对自己所出具处方提示有不合理情况时，可确认发送并进行申诉，写明申诉原因，经过科室主任等经过审查，申诉成功后可不与进入统计不合理处方。

10.	点评首页

添加专项之后在点评首页中显示各个专项的抽查情况，显示总数量及完成数量，未完成数量，并通过进度条进行展示任务状况；可查看我的任务以及该条件的所有任务，可直接点击汇总查询，并可跳转到抽样界面，也可以直接在该界面进行点评。便于进入后就能在首页中查看自己的点评任务及完成情况。

11.	抽样条件

门诊与住院抽样条件必须包含以下条件：

(1)抽样日期；查询范围：门、急诊，门诊，急诊；住院条件（只抽查在院医嘱，包含在院医嘱，出院病历，采用开嘱时间）；用药疗程：不限，大于15天；切口类型：零类切口，Ⅰ类切口，Ⅱ类切口，Ⅲ类切口，介入手术，非手术病人，手术病人；精毒麻：全部，非精毒麻，精毒麻；中西药：西药，中成药，草药；处理结果：全部，合理，不合理；

(2)抽查条件：不抽取已审处方，不抽已抽处方，含抗菌药物处方，非(无)抗菌药物，纯西药处方，不抽取疫苗，抽取选中药品的问题处方，只抽取疑问处方，不抽取未用药患者；科室选择；医生选择；医生级别；药品筛选；药品分类；处方类型；诊断选择；问题类型；结算类型；门诊号；处方号；患者；登记号；给药途径；用药品种数；年龄范围；金额范围；住院天数；

(3)抽查方式：指定样本数量；样本占查询过滤后的总量的千分比；选中科室每医生抽取N份；选中科室每科室抽取N份；选中医生每医生抽取N份；选中药品每药品抽取N份；抽取医院25%的医生/每医生N份；每个专项药品抽取处方数;等间距抽样N张；选择的药品使用量前3的医生，每医生抽取处方N份；

12.	历史抽查记录

历史抽查记录中需要记录抽样标题、可抽样数量、当前抽样数量、抽样时间、已点评数量、点评状态（未点评，部分点评，已点评）；记录抽样条件，支持查看抽样条件；支持修改抽样标题；

13.	点评状态/点评标记

在点评界面中，对已点评的处方或医嘱需要显示浮层印章，印章标识“已点评”与点评时间；点评合理的需要显示浮层印章：“合理”，“不合理”， 合理使用蓝色印章，不合理用红色印章；点评保存或一健合理后，自动跳到下一张未点评处方界面；

14.	收藏功能

处方点评界面支持处方收藏功能，点击“收藏”会弹出收藏分组页面，选择收藏分组，将会纳入相应组别中，同时可添加收藏分组；处方收藏后，可在处方收藏栏目中查看到自己收藏的处方，便于日后查询调阅与带教用例。

15.	我的收藏

门诊处方收藏查询：可按日期、患者姓名、医生、收藏栏目进行查询我的收藏处方内容，便于日后查询调阅与带教用例。

住院医嘱收藏查询：可按日期、患者姓名、医生、收藏栏目进行查询我的收藏医嘱内容，便于日后查询调阅与带教用例。

16.	生成处方笺

在某一张处方点评界面中，可点击“生成处方笺”，进行查询处方笺格式内容；支持打印预览功能，并可直接打印处方笺，在处方笺界面中有第一张、上一张、下一张、最后一张按钮来切换不同的处方笺查看。

17.	点评求助

药师点评过程中，可以向上级药师发起求助。上级药师可看到当前药师点评结果，并在点评系统首页查看被求助的处方信息，上级药师的点评记录也会反馈给当前点评药师。

18.	门急诊（住院）药物使用科室排名抽样

(1)	先通过查询条件（查询条件包括：药品排序方式：金额/数量，降序/升序，药品分类，药品名称，排名名次前N，处方时间）查询出符合条件的药品信息，并可导出EXCEL数据

(2)	再通过点击对应药品后面的“详情”按钮，查看对应药品在科室的使用情况（排名前N位科室、金额/数量排名表）

(3)	点击“开始抽样”，自动根据上述排名条件选择，将药品、排名前N科室自动带入抽样条件中进行抽样。

19.	全院药品使用排名抽样

通过查询条件（查询条件包括：查询范围门诊/住院，药品排序方式：金额/数量，降序/升序，药品类型：西药、中成药、中药，药品名称，排名名次前N，处方时间）查询符合条件的药品，然后进行筛选。筛选完即可点击生成专项栏目。无需进行单独药品的对比和手动维护。

20.	一健合理

处方点评支持一健合理功能，点击一健合理，当前处方为合理，并自动跳到下一张处方界面。

21.	抽样条件保留

将每次抽样的条件保存到数据库，并可查看到每次抽样的条件。同时抽样条件保留是为了避免在条件输入错误或遗漏时返回快速修改增加有条件；

22.	点评反馈查询

(1)	门诊点评反馈查询：按时间段、科室、患者姓名、类别（全部/未发布/未读/已读）条件来搜索查询门诊点评反馈情况，查看到医生反馈申诉内容。

(2)	住院点评反馈查询：按时间段、科室、患者姓名、类别（全部/未发布/未读/已读）条件来搜索查询住院点评反馈情况，查看到医生反馈申诉内容。

23.	门诊与急诊点评/专项点评统计汇总查询

(1)	门诊/急诊处方抽查情况：统计门诊抗菌处方/急诊抗菌处方，抽查日期、处方数(总)、合格数(总)、有问题数(总)、合格率%(总)、抗菌处方数、使用率、合格数、有问题数、合格率%

(2)	门诊/急诊专项药物情况：统计专项药品名称、处方数（张）、问题处方数（张）、占抽查处方比例（%）、占问题处方比例（%）

(3)	门诊/急诊处方抽查药品情况：统计抗菌药物、注射剂处方数、国家基本药物品种数、药品品种数

(4)	门诊/急诊基本药物情况：统计基本药物处方数、基本药物品种数、基本药物金额、处方总金额、基本药物平均品种单价（元/种）

24.	住院点评/专项点评统计汇总查询

(1)	住院医嘱抽查情况-概况：统计抽查日期、医嘱数、合格数、有问题数、合格率%、抗菌药物处方数、抗菌药物使用率、抗菌药物合格数、抗菌药物有问题数、抗菌药物合格率%

(2)	住院基本药物情况-概况:统计基本药物处方数、基本药物品种数、基本药物金额、基本药物平均品种单价（元/种）

(3)	住院医嘱抽查情况-科室分布情况：统计抽查科室、处方数、合格数、有问题数、合格率%、抗菌药物处方数、抗菌药物使用率、抗菌药物合格数、抗菌药物有问题数、抗菌药物合格率%

(4)	住院医嘱抽查情况-医生分布情况：统计抽查科室、抽查医生、处方数、合格数、有问题数、合格率%、抗菌药物处方数、抗菌药物使用率、抗菌药物合格数、抗菌药物有问题数、抗菌药物合格率%

(5)	住院问题医嘱分析表：统计显示住院号、患者姓名、性别、年龄、科室、入院日期、出院日期、诊断、问题医嘱类型、问题相关药物及内容、用药信息、人工点评、经治医生、审核药师

25.	绩效考核统计分析

处方点评后，对药时的工作量统计分析，对有问题处方医生统计分析，对接绩效考核系统进行评估。

26.	大金额处方点评与汇总

根据《处方管理办法》（卫生部令第53号）、《医院处方点评管理规范（试行）》（卫医管发[2010]28号） ，要求加强合理用药管理，加大大金额处方点评力度；开展大金额处方专项点评工作,将大金额专项处方点评结果形成汇总表;大金额专项处方点评汇总表包含：点评说明，大金额处方点评明细表（包含：科室、处方医师、处方数、不合理医嘱数、合格率）,不合理大金额处方点评明细表(包含：科室、医生、病人ID、诊断、处方总金额、药品信息、存在问题)三个表，都支持导出EXCEL。

27.	门诊住院点评汇总表

选择门诊或住院已抽样的点评栏目，并进行统计分析，统计分析如下汇总表：点评说明，点评情况汇总表—药物（包含：药物、处方数、不合理处方数、合理率%），点评情况汇总表—医师（包含：医师姓名、处方数、不合理处方数、合理率%），点评情况汇总表—科室（包含：科室、处方数、不合理处方数、合理率%），各项指标合格率表（包含：适应症、药物选择、用法用量、疗程、联合用药），不合理处方点评明细表（包含：科室名称、医生名称、病人ID、存在问题、问题明细、药师的点评内容），处方点评明细表（包含：药品名称、病历号、开药医生、诊断、用法、不合理原因），都支持导出EXCEL。

28. 实现与江西省紧密型县域医共体信息平台、江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统进行对接。

区域人财物管理（9家卫生院）

9家卫生院满足人财物要求，实现期初录入、基础资料、凭证填制、出纳签字、凭证审核、记账、对账、结账、反结账、明细账、总账、辅助账、报表、查询等功能。现金流项目支持通过对方科目进行现金流量批量标注或修改。系统能够满足预算、核算、成本为一体化管理模式。凭证管理、账务处理、账簿管理、会计报表、出纳管理、往来管理等功能模块。对接江西省紧密型县域医共体信息平台的医共体人财物协同管理，建立全局统一的会计业务基础数据，满足9家卫生院日常财务核算和财务管理需要，实现财务业务一体化。满足2022年江西省财政一体化管理要求，财政支付流水与凭证分录关联，财政资金偏离度符合要求，支付导出财政资金和自有资金支付流水，生成支付凭证数据，搭配一体化上传工具，下载支付流水及数据上传一体化系统。

会计核算

账套设置、凭证管理、账务处理、账簿管理、出纳管理、往来管理、会计报表、凭证接口、自定义辅助核算等，适用于2019年新政府会计制度、2022年财政预算一体化、2012新政府会计制度及民营医院制度等。

支持动态缓存凭证录入内容和保存临时文件，防止死机、断电时凭证丢失。在凭证保存时自动检测某些科目余额为负数，或现金流量不平等，能自动平衡检测。凭证录入、修改、查询界面可自由切换，无需退出。支持跨期间、年度复制凭证，用户也可根据实际业务发生，保存常用凭证生成模板，后期录入时直接引入模板信息进行录入凭证。支持凭证进行冲红修正。凭证录入界面可与预算指标关联，并可以设置金额是否受预算管控。支持字典查询功能。支持上传凭证附件，电子化管理附件信息。财务会计科目与预算科目相关联设置，可自动平行记账或手动写入预算会计功能。可针对专项辅助核算，进行批量录入功能。

内置医院专用财务会计报表及预算报表（政府会计制度规定报表）。报表内置自动平衡勾稽关系，用户可以随时检查平衡关系，及时发现报表问题，还可根据需要设置自定义所需报表、汇总报表、合并报表，这些都可以自定义平衡勾稽关系。报表取数方式灵活多变，可从账簿取数、凭证取数、现金流量取数、辅助核算取数、外部其他数据导入报表取数、手动录入、跨年度、跨账套取数等。报表含有导出导入功能，支持从BRP文件、EXCEL文件读入外部数据库数据或从链接账套直接读入数据操作也可以另存为本地数据库、其他数据库及文件功能，导入导出文件类型包括标准的BRP格式、EXCEL格式及文本格式等。

固定资产

固定资产类别、固定资产卡片、固定资产变动、自动折旧、生成会计凭证、固定资产台账、固定资产清单、资产标签打印，支持多种编码方式，使资产符合行业管理和财政资产管理制度要求。

支持新政府会计制度折旧方法。用户在录入新的固定资产卡片时可对常用的固定资产可定义成模板，方便二次生成，还可以单张复制和批量复制卡片，卡片支持多辅助核算设置，如：各卫生院、部门核算。支持多资金来源、多费用科目、多部门设置，并可以进行分摊。系统含有固定资产调入、调出、内部调拨、盘盈、盘亏等功能，每月月末处理完成后，可直接生成各科室固定资产折旧凭证。提供多种报表查询功能，例如：固定资产增减表、变动资产查询、固定资产清单、固定资产台账、固定资产变动明细表、固定资产构成分析、固定资产折旧查询、折旧费用分配表、累计折旧明细表、部门折旧汇总表、部门折旧明细表、费用科目汇总表、费用科目明细表等查询统计报表。同时也支持多维度查询，如按照部门名称，固定资产名称、所属仓库、存放地点、金额大小等自定义组合条件查询。

固定资产变动，包括固定资产增加、减少、其他变动操作，同时支持复制卡片功能。支持由卡片生成固定资产变动凭证，同时在卡片中写入凭证号信息，与凭证关联方便后期资产管理。支持根据资产使用部门或经费来源自动调转费用科目，支持多部门多费用核算，按比率进行分摊折旧费用。支持按照卡片清单折旧年限自动生成折旧凭证，固定资产报表查询。

财政预算一体化

满足江西财政一体化要求，数据转换上传数据，支持导入国库集中支付流水，支付流水与凭证分录关联，并可从支付流水自动生成会计凭证

【江西财政一体化设置】对各项参数进行设置，包括单位信息、辅助核算对应关系等，支持下载财政支付流水导入系统，支持数据打包上传至财政一体化系统。

【数据处理】对云财务的数据进行转换和打包，转换成财政一体化要求的格式。

【财政支付流水】把财政国库集中支付的支付流水信息导入财务系统，方便以后自动生成凭证，并可以在此界面查看哪些支付流水关联了凭证或哪些未关联。

智能应急预警处置

智能应急预警处置主要是保障员工安全，维护正常诊疗秩序，预防可能发生的冲突，在各诊室内医生电脑HIS系统内增设“一键报警”，并在三江和五三两院区保卫科室内安装应急预警通知与处置系统，确保及时通知，保卫科人员能在3分钟内到达。

（1）科室管理

主要是对科室的数据进行管理，包括数据的新增、修改、查询和删除

（2）保卫科人员管理

主要是对保卫科人员进行动态管理，包括数据的新增、修改、查询和删除

（3）预警提示管理

主要对各诊室预警提示进行弹窗展示以及语音提醒

（4）应急预案管理

主要是应急预案数据管理，包括应急预案数据的新增、修改、查询和删除

（5）应急统计分析大屏

可对各科室的预警情况进行实时统计展示和数据分析

（6）保卫科展示客户端

将各科室的相关人员数据自动汇总成临床、医技人员一览表，并在液晶显示屏上动态展示出来

医共体人财物协同管理接口

人员档案上报、财务数据上报、资产数据上报、资产资金来源数据上报、附录字典编码。

功能描述：建设医共体统一财务核算管理和人力资源统一管理，支持人员下沉帮扶全过程管理，推动"四个下沉"。

主要接口参数：

| 接口名称 | 请求方式 | 请求路径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员档案上报 | POST | /api/ygt/pfam/v1/DRS_99000 | 单次100笔，按月上传，含人员类型字典 |
| 财务数据上报 | POST | /api/ygt/pfam/v1/DRS_99001 | 财务核算数据 |
| 设备管理数据上报 | POST | /api/ygt/pfam/v1/DRS_99002 | 设备配备/使用/健康度 |
| 人员类型编码字典 | POST | /api/ygt/pfam/v1/empTypeDict | 人员类型字典 |

技术要点：涵盖人员档案、财务数据、设备管理的数据上报与字典管理。

区域医疗机构DRG平台（9家卫生院）

9家卫生院基于江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统，为基层医疗机构提供诊断辅助填报服务、病案首页质控分组服务、医保结算清单质控分组服务，为解决病案首页和医保结算清单数据质量等问题提供信息化手段。基于规则引擎和智能分组器，在出院预审、病案质控、结算清单预审等环节进行数据质控和预分组盈亏测算，辅助临床医师完成医保结算清单数据上传前的自检自查工作，确保每一份上传到医保局的医保结算清单是符合医保贯标要求的，同时提供在线分组测算和智能分组推荐，辅助临床医师在临床规定范围内下最佳诊断和手术确保每一份病例分组结果为最优组，保障医保基金得到合理补偿。

| 模块名称 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| DRG首页 | DRG总体分析 | 主要针对DRG相关的关键指标分析，从产能、效率、安全等方面分析全院的总体情况，及各个指标的走势情况。 |
| 医生助手 | 医生助手 | 提供HIS嵌入页面，让医生在诊间填写病历时可随时调用该功能进行质控，分组和预结算。 |
| 病案首页质控 | 病案首页质控 | 该页面可查看全院病案首页及病案首页质控详情，可通过出院科别、主诊医师、金额合计、医保类型、主要手术编码、主要诊断编码等检索条件进行单项或多项综合查询，查询后的结果，在表格中进行显示。 |
|  | 病案首页规则 | 该页面可对病案首页中的字段在现有的多种规则中进行配置和修改。以便于结算清单触发规则引擎进行相应的质控。 |
|  | 病案首页总览 | 查看病案首页的概览，支持按照病案首页质控情况对全院病案首页质控通过、质控未通过、未进行质控情况进行分析；支持按科室、医生、患者多维度分析病案首页缺陷情况。 |
| 结算清单质控 | 结算清单质控 | 该页面可查看全院结算清单及结算清单质控详情，可通过出院科别、主诊医师、金额合计、医保类型、主要手术编码、主要诊断编码等检索条件进行单项或多项综合查询，查询后的结果，在表格中进行显示。 |
|  | 结算清单规则 | 该页面可对结算清单中的字段在现有的多种规则中进行配置和修改。以便于结算清单触发规则引擎进行相应的质控。 |
|  | 结算清单总览 | 查看结算清单的概览，支持按照结算清单质控情况对全院结算清单质控通过、质控未通过、未进行质控情况进行分析；支持按科室、医生、患者多维度分析结算清单缺陷情况。 |
| DRG分组管理 | 分组器主目录 | 查询MDC及ADRG详细列表。 |
|  | 分组器辅助目录 | 查询CC，MCC，排除表详细列表。 |
|  | DRG病案首页分组 | 根据已同步的病案首页数据进行分组，展示分组后列表，提供筛选条件。 |
|  | DRG结算清单分组 | 根据已同步的结算清单数据进行分组，展示分组后列表，提供筛选条件。 |
| DRG结算管理 | 主目录分值表配置 | 查询当前地市所使用政策的具体分组列表。 |
|  | 基金结算系数配置 | 查询当前地市所使用政策的结算费率。 |
|  | DRG病案基金支付 | 对病案首页进行基金支付的预算，展示每个病例的盈亏情况，提供筛选条件。 |
|  | DRG清单基金支付 | 对结算清单进行基金支付的预算，展示每个病例的盈亏情况，提供筛选条件。 |
| 医院端知识库 | 政策库 | 该页面可查看与医保相关的政策文件及具体政策详情。 |
|  | 编码库 | 该页面可查看与医保相关的编码信息及编码映射目录。病案首页分组预先进行的诊断编码映射、手术及操作编码映射目录。 |
|  | 字段库 | 该页面可查看病案首页和结算清单中的字段详情，及对应字段出自于对应文件的锚点配置。 |
| 分析指标配置 | DRG病组配置 | 支持为科室选择DRG病组配置列表，针对科室已开展的DRG病组进行统一配置管理。并支持查看各科室DRG病组配置情况详情及概览。 |
|  | 病组运营指标管理 | 支持将采集后的区域内DRG病组运营指标相关配置在系统中用于后续统计分析使用。 |
|  | 病组费用结构管理 | 可以将收集到的全院所有病种的费用结构信息导入系统，费用结构按治疗、护理、耗材、药品、检验以及检查进行六大类归类，医院可以组织院内外专家组织对各病种的按照六大类的具体内容制定标准化费用结构方案，当临床在对应病种的治疗时，系统可以将此病种患者的医保结算清单费用结构与标准化费用结构方案进行对比，找出方案内、方案外的费用类型，帮助医院不断优化费用结构推动临床路劲建设。 |
| 统计分析 | 基金支付统计报表 | 根据结算日期、出院日期、支付类型、科室名称、医生名称、维度及指标等检索条件进行单项或多项综合查询。 1 支持支付类型、科室名称、医生名称、病种类型等维度进行统计。 2 支持统筹基金、病例数、住院总费用、住院天数、平均住院费用、平均住院天数、入组率、病种数、 CMI、时间效率指数、费用效率指数、总权重、清算金额、结付率、盈亏金额等指标进行统计。 3 支持基金支付统计报表结果导出：根据查询结果进行数据导出。 |
|  | 入组情况统计报表 | 根据结算日期、出院日期、支付类型、科室名称、医生名称、维度及指标等检索条件进行单项或多项综合查询。 1 支持支付类型、科室名称、医生名称、病种类型等维度进行统计。 2 支持统筹基金、病例数、住院总费用、住院天数、平均住院费用、平均住院天数、入组率、病种数、 CMI、总权重、等指标进行统计。 3 支持入组情况统计报表结果导出：根据查询结果进行数据导出。 |
|  | 质控情况统计报表 | 根据结算日期、出院日期、支付类型、科室名称、医生名称、维度及指标等检索条件进行单项或多项综合查询。 1 支持支付类型、科室名称、医生名称、病种类型等维度进行统计。 2 支持统筹基金、触发质控数、病例数、住院总费用、住院天数、平均住院费用、平均住院天数、入组率、病种数、 CMI、总权重等指标进行统计。 3 支持质控情况统计报表结果导出：根据查询结果进行数据导出。 |
| 运营首页 | 运营首页 | 总权重、病种数、CMI、时间效率指数、费用效率指数、低风险死亡率等内容展示。DIP医疗总费用、预测结算总费用、实际结算总费用、预测盈亏、等内容及各项的同比、环比情况。 |
| 盈亏分析 | 医生组盈亏分析 | 系统能够在指定时间范围内，查询医生组盈亏情况，支持图表和表格形式展示。 |
|  | 出院病例盈亏分析 | 系统能够在指定时间范围内，查询出院病例盈亏情况，支持图表和表格形式展示。 |
|  | 科室结算盈亏分析 | 系统能够在指定时间范围内，查询科室结算盈亏情况，支持图表和表格形式展示。 |
|  | DRG病组盈亏分析 | 系统能够在指定时间范围内，查询DRG病种盈亏情况，支持图表和表格形式展示。 |
|  | 病例类型盈亏分析 | 系统能够在指定时间范围内，查询病例结算类型盈亏情况，支持图表和表格形式展示。 |
| 运营分析 | 费用分析 | 总费用，平均住院费用，药占比，耗材占比同比环比趋势。 |
|  | 科室运营分析 | 系统能够根据出院时间，自动统计科室运营情况，并支持图表和表格形式展示。 |
|  | 医生组运营分析 | 系统能够根据出院时间，自动统计医生组运营情况，并支持图表和表格形式展示。 |
|  | 病组运营分析 | 系统能够根据出院时间，自动统计病组运营情况，并支持图表和表格形式展示。 |
| 服务效率分析 | 服务效率分析 | 持气泡图形式展示时间消耗指数、费用消耗指数。 |
|  | 医疗质量分析 | 支持展示低风险死亡率、7天再住院率、14再住院率、30天再住院率，提供指标定制化服务。 |
|  | CMI分析 | 支持分析CMI变化趋势，不同RW（权重）范围下的病例数、占比分析。 |
| 系统管理 | 用户管理 | 负责系统用户账号的创建、修改、删除及状态管理，支持多条件查询、密码重置和角色分配。 |
|  | 角色管理 | 可配置菜单访问、数据范围及操作权限，支持角色层级设置和用户关联，满足不同岗位的权限隔离需求。 |
|  | 菜单管理 | 动态管理系统前端菜单和按钮权限，支持树形结构配置多级导航，设置菜单图标、路由和可见性，自动生成Vue路由，实现角色权限与菜单的动态匹配。 |
|  | 机构管理 | 维护企业组织架构的树形部门结构，支持部门增删改查、拖拽排序和状态管理，关联用户归属部门，为数据权限和审批流程提供组织层级支撑。 |
|  | 岗位管理 | 定义职位名称、编码和职级体系，关联用户岗位信息，用于权限模板和业务流程的岗位适配。 |
|  | 字典管理 | 统一管理系统枚举数据（如性别、状态等），支持分类维护和多语言标签，提供字典缓存和前端自动翻译，避免硬编码，提升可维护性。 |
|  | 参数设置 | 动态配置系统运行参数（如登录策略、超时时间等）提供修改日志追溯。 |
|  | 通知公告 | 发布企业公告或系统通知，支持富文本编辑、定时发布和阅读状态跟踪，可配置弹窗提醒或邮件推送，确保信息触达目标用户。 |
|  | 日志管理 | 记录用户操作、登录行为和系统异常，支持日志分类查询、归档和统计分析。 |
|  | 院区信息维护 | 维护医院院区信息。 |
|  | 科室信息维护 | 维护科室编号与科室名称及医保科室编号的关联关系。 |
|  | 医生组信息维护 | 维护系统医生组编号与医生组名称的关联关系。 |
|  | 院内人员信息维护 | 维护院内人员的用户信息。 |
| 实现与江西省紧密型县域医共体信息平台、江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统进行对接。 |  |  |

区域检查检验平台互认（9家卫生院）

根据江西省卫生健康委员会文件赣卫医字〔2024〕40号文《关于印发江西省医疗机构间检查检验结果互认共享平台建设参考技术标准》的通知、上饶市卫生健康委员会饶卫字〔2024〕83号《上饶市检查检验结果互认实施方案（试行）的通知》，需要实现全省医疗机构间检查检验结果互认共享。

9家卫生院基于江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统，对接范围如下：

1.互认项目对码:参照“江西省临床检验互认项目清单”、“江西省检查影像互认项目清单”，完成院内互认项目编码对照工作，并在院内Lis、Ris、Pacs、His系统建立映射表，院内检查检验报告进行互认标识调整。

2.报告数据上报:定期将检验报告、检查报告、影像文件上报到江西省检查检验互认共享平台或地市分平台（以下简称检查检验结果互认共享平台），上报的项目需按照《互认编码》进行转换。

3.预约、挂号数据上报:各医院将预约当天或当天挂号的患者信息同步到检查检验互认共享平台，检查检验互认共享平台将检索这些患者是否存在其他医院的可互认报告结果或影像，并推送到各医院。为了提升就医的效率，预约信息需在当日凌晨通过作业的方式传输，挂号信息需实时传输到检查检验结果互认共享平台。

4.医生工作站改造:通过接口、界面集成等方式，将互认的页面和数据按照规范流程进行对接完成门诊、住院工作站的改造工作。

5.详细对接内容，参考《江西省医疗机构间检查检验结果互认共享平台建设参考技术标准》。

检查检验结果互认共享平台接入部署服务

| 序号 | 系统名称 | 一级功能名称 | 二级功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查检验互认共享平台接入部署服务 | 互认项目编码映射扩展 | 协助医院信息化厂商对检查、检验互认项目清单进行院内项目映射，对上传至平台的数据进行不定期抽查，及时发现上传报告中可能存在的错误映射并反馈给医院。 |
| 2 |  | 前置服务及数据交换平台部署扩展 | 协助医院选择合适的服务器硬件和软件环境（满足信创要求），确保平台稳定运行； |
| 3 |  |  | 协助医院打通医院与市互认平台的网络连接； |
| 4 |  |  | 配置数据交换平台的安全策略，保障数据传输的安全性； |
| 5 |  |  | 实现与医院现有系统的无缝对接，降低部署难度； |
| 6 |  |  | 提供平台监控和维护服务，确保业务连续性； |
| 7 |  |  | 提供前置服务自动升级服务，降低运维难度； |
| 8 |  |  | 提供前置服务熔断服务，降低异常情况下对医院诊疗业务造成的影响。 |
| 9 |  | 报告（影像）上传扩展 | 开发或配置报告上传接口，确保数据传输的稳定性和安全性； |
| 10 |  |  | 采用国密算法进行加密与数字签名，确保数据安全、可信、防篡改； |
| 11 |  |  | 采用区块链技术，将数据摘要进行上链存储，确保数据的可信与防篡改； |
| 12 |  |  | 对上传数据进行质量检查，确保数据的准确性和一致性。 |
| 14 |  | 工作站改造对接扩展 | 配合医院厂商分析现有工作站功能，制定改造方案； |
| 15 |  |  | 协助医院开发或配置工作站与互认系统的接口，实现数据交换； |
| 16 |  |  | 协助HIS厂商进行改造实施，确保改造顺利进行。 |
| 17 |  |  | 协助医院解决互认报告调阅浏览器兼容问题。 |
| 18 |  | 省智医平台对接 | 完成与省智医平台的对接，实现与乡村卫生院的检查检验结果互认。 |

检验检查结果互认共享平台数据对接参数要求

1.数据对接主要如下：

| 1 | 检验接口上报 |
| --- | --- |
| 2 | 检查报告上报 |
| 3 | 预约信息上报 |
| 4 | 挂号信息上报 |
| 5 | 影像文件上传 |
| 6 | 接诊提醒查询接口 |
| 7 | 开单提醒查询接口 |
| 8 | 门诊医生工作站互认页面对接 |
| 9 | 获取引用检验报告接口 |
| 10 | 获取可互认影像文件目录 |

2.数据上报时间

| 数据类型 | 上报时间 |
| --- | --- |
| 预约 | 每日凌晨00:00 – 02:00 |
| 挂号 | 实时上报 |
| 检验、检查报告 | 实时上报 |
| 影像文件 | 实时上报 |

3.互认流程

医生接诊

（1）患者在门诊医生工作站刷卡就诊时，医院His系统调用检查检验结果互认共享平台获取用户信息接口。

（2）检查检验结果互认共享平台进行准入校验，审核该医疗机构的互认资质，审核通过后进行查询服务，查询该居民近30天内的检查检验报告，并把查询结果返回给医疗机构的His系统。

（3）如果查询到，His系统会提醒医生该患者有可以互认的检查检验项目，医生选择是否调阅。

（4）如果医生选择调阅，检查检验结果互认共享平台将会提取该居民检查检验结果，并传送报告信息列表到医疗机构的His系统进行展示，医生点击检查检验报告列表可查看报告具体信息。

（5）医生看完之后如果认为可以互认，就把检查检验结果存到本院的电子病历，如果认为不能互认，则可关闭提醒继续问诊。

医生开单收费

（1）医疗机构的门诊医生在开具检查检验单时，医院His系统调用检查检验结果互认共享平台。

（2）检查检验结果互认共享平台进行准入校验，审核该医疗机构的互认资质，审核通过后进行查询服务，查询该患者在30天内的检查检验报告，并把查询结果返回给医疗机构的His系统。

（3）如果查询到，His系统会强制提醒医生该居民有可以互认的检查检验项目，医生必须进行调阅，提取该居民在其他医院做的检查检验结果，传送到医疗机构的His系统进行展示。

（4）医生看完检查检验报告之后如果认为可以互认，就把检查检验结果存到本院的电子病历；如果认为不能互认，选择不互认原因保存到电子病历并把互认结果上传到检查检验结果互认共享平台。

4.网络调试

各医院确认网络畅通，完成院内政务外网地址收集以及网络打通，需满足院内Lis、Ris、Pacs、His 服务器及医生工作站能通过医院前置服务器对检查检验结果互认共享平台进行单向访问，确保院内的核心系统不受潜在外部攻击。

5.维护医院信息

提供医院名称、联系人、联系电话及邮箱、机构执业许可证登记号、统一社会信用代码等信息给实施人员，实施人员为医院在检查检验结果互认共享平台创建信息，并将系统生成的签名密钥和加密密钥发给医院对接负责人。

6.完成互认项目编码对照

参照“江西省临床检验互认项目清单”、“江西省检查影像互认项目清单”，完成院内Lis、Ris、Pacs、His项目编码与互认标准编码对照工作，并根据对照表在院内的Lis、Ris、Pacs、His系统建立标准编码映射表。

硬件设备建设方案

本项目硬件设备建设围绕上饶市信州区县域医共体建设需求，按照信创标准与安全可靠要求，在市立医院和中医院分别部署国产化超融合一体机、万兆交换机、安全准入设备及大屏设备，构建支撑省医共体信息平台本地部署及新增业务系统运行的硬件基础设施。

其中本次新建的国产化超融合一体机，用于承载区域医疗机构DRG平台、区域合理用药系统、人财物管理系统等新增业务系统；根据《江西省县域医共体信息平台建设方案》（赣卫体改字〔2025〕1号）要求，大屏等终端设备作为省医共体信息平台远程会诊等业务所需的配套硬件需自行采购。

硬件设备建设遵循安全性、可靠性、扩展性和实用性原则，满足医共体多业务并发的数据处理需求，保障核心业务系统长期可靠运行。

数据中心建设方案

一、超融合一体机

市立医院和中医院各部署3节点国产化超融合一体机，共6节点。超融合一体机作为本次新增业务系统的核心计算与存储资源池，主要承载以下业务系统：

区域医疗机构DRG平台：承载知识库体系、智能质控、智能双分组器等核心模块的运行，支撑病例实时分组、结算清单质控、在院预警等业务场景的计算需求。

区域合理用药系统：承载合理用药监测、PASS处方点评、PASS药品使用指标分析等子系统的运行，支撑处方实时审查、集中审方、药品指标分析等业务场景。

人财物管理系统：承载医共体人力资源、财务、物资统一管理业务的运行，支撑9家卫生院人财物数据的汇聚、存储和处理。

省医共体信息平台接口服务：承载市立医院和中医院与省平台对接的接口服务运行，支撑医学检验资源共享、医学影像资源共享、远程会诊、双向转诊、患者全息视图调阅等接口的数据交互。

各业务系统虚拟机之间通过虚拟网络实现逻辑隔离，保障业务安全。存储资源采用分布式存储架构，支持数据冗余和故障自动切换。

二、万兆交换机

市立医院和中医院各部署2台万兆交换机，共4台。万兆交换机作为医共体网络的核心交换设备，承担以下功能：

支撑超融合一体机集群内部节点之间的高速数据交换。

支撑超融合一体机与省医共体信息平台之间的数据上行传输。

支撑医学影像、远程会诊等大带宽业务场景的数据传输。

支撑9家卫生院通过汇聚链路与牵头医院之间的数据交互。

三、安全准入设备建设方案

市立医院和中医院各部署安全准入设备，共2台。安全准入设备用于实现医共体网络内终端设备的识别、准入控制和轨迹回放，保障网络接入安全。准入设备对接入医共体网络的各类终端（包括医生工作站、护士工作站、检查检验设备、办公终端等）进行身份识别和合规检查，仅允许符合安全策略的终端接入网络。

远程会诊系统配套硬件建设方案

大屏显示设备以及远程会诊摄像头作为区域远程会诊系统的终端配套设备，用于支撑远程会诊、多学科会诊、医学影像调阅、患者全息视图展示、区域医疗数据综合呈现及应急指挥调度等业务场景。通过大屏显示设备，基层医生可与上级专家进行高清视频会诊，共享患者病历、检验检查影像等资料；牵头医院专家可开展多学科会诊，提升诊断效率和质量；卫健委可实时掌握医共体运行数据，支撑监管决策和应急指挥。

根据区域远程会诊系统建设需求，相关设备部署如下：

26台远程会诊摄像头：分别部署在市立医院4台，中医院4台，9个乡镇卫生间，每个2台。

75寸大屏16台：分别部署于卫健委1台、总院五大中心5台、中医院1台、9家卫生院各1台。用于各会诊点位的视频会诊、影像调阅、病历共享等场景，满足基层医生与上级专家之间远程会诊的显示需求。

15平方米小间距大屏1套：部署于市立医院，用于区域医疗数据综合呈现、五大中心数据展示及突发公共卫生事件应急指挥调度。小间距大屏具备高分辨率、无缝拼接、高刷新率等特点，可满足多路信号源同时接入和灵活切换的展示需求。

数据建设方案

一是数据标准建设，严格遵循国家和江西省卫生健康行业数据标准规范，统一数据元、数据集、数据交换格式等标准；二是数据采集建设，通过省医共体接口改造和系统对接服务，实现医共体内各医疗机构业务数据的自动采集和汇聚；三是数据治理建设，建立数据质量校验机制，对采集数据进行清洗、转换、标准化处理，提升数据质量；四是数据共享建设，依托省级平台数据共享交换能力，实现医共体内各医疗机构之间、医共体与省级平台之间的数据互通共享；五是数据安全建设，建立数据分类分级、访问控制、加密传输、审计追溯等数据安全管理措施，保障数据安全。

应急与灾备建设方案

（一）应急与灾备建设要求

系统高可用：市立医院和中医院部署的超融合一体机均采用 3 节点集群架构，单节点故障时业务自动迁移，不影响整体系统运行。

应急响应预案：制定网络安全事件、数据泄露、系统故障等各类应急预案，明确应急组织架构、处置流程、责任分工和联络机制；定期开展应急演练，提高应急处置能力。

（二）数据泄露事件上报流程

发生数据泄露或信息安全事件后，按以下流程上报处置：

事件发现与先期处置：发现疑似数据泄露事件后，第一时间采取技术措施控制泄露范围，隔离受影响系统，保留现场证据，防止事态扩大。

内部报告：事件发现后 1 小时内，向建设单位（区卫健委）信息化管理部门及分管领导报告。

主管部门报告：发生数据泄露或重大网络安全事件后，24 小时内向信州区卫生健康委员会、区委网信办、区公安分局网络安全部门报告；按规定向江西省卫生健康委员会、江西省网信办等上级主管部门报告。

通报受影响方：按照规定及时告知受影响的患者个人，说明泄露的数据类型、可能造成的影响及防范措施。

调查与整改：配合相关部门开展事件调查，查明泄露原因，落实整改措施，追究相关责任。

信创建设方案

为落实国家及江西省关于信息技术应用创新（信创）工作的相关要求，确保本项目全部软硬件符合安全可靠信创产品标准，现就本项目信创产品落实要求明确如下：

（一）信创产品总体要求

本项目所有采购的硬件设备及软件产品，均须符合国家及江西省信创相关政策要求，选用列入国家信创产品目录的安全可靠产品，确保产品自主可控、安全可信。项目实施过程中，需要优先选用纳入中国信息安全测评中心公布的安全可靠测评结果公告以及《网络安全专用产品安全技术要求》认证目录、信创产品目录的国产化产品。

（二）硬件设备信创要求

超融合一体机：须采用国产信创处理器（如鲲鹏、飞腾、海光、龙芯等），服务器整机须列入工信部信创产品目录，配套的虚拟化软件须为国产自主研发产品；

网络设备：万兆交换机、网络准入设备等网络设备，须采用国产自主研发芯片及操作系统，列入国家信创产品目录；

终端及外设：远程会诊摄像头、大屏等视频会议设备，优先选用国产品牌产品，支持国产操作系统适配。

（三）软件产品信创要求

操作系统：服务器操作系统须采用国产操作系统（如麒麟、统信 UOS 等），通过国家信创产品认证；

数据库：根据超融合平台承载的业务系统需求，优先选用国产数据库产品，支持国产操作系统部署；

区域医疗应用软件：区域 DRG 平台、区域合理用药系统、人财物管理系统、检验检查互认平台等所有业务应用软件，须支持国产操作系统和国产数据库部署，已完成信创适配认证；

办公软件：区域软件正版化采购的办公软件，须为国产正版办公软件，符合信创要求。

（四）信创适配与验证要求

适配验证：所有软硬件产品须完成互操作性测试，确保国产处理器、国产操作系统、国产数据库、国产应用软件之间兼容适配，系统运行稳定；

IPv6 支持：所有网络设备、安全设备及应用软件，均须全面支持 IPv6 协议，符合国家关于推进 IPv6 规模部署的相关要求；

验收要求：项目竣工验收时，须提交全部软硬件产品的信创认证证书复印件及适配验证报告，作为竣工验收必备材料。

信息安全保障和密码应用方案

信息安全等级保障方案

本项目利旧现有市立医院和中医院安全设备。

密码应用方案

本次项目采用租赁第三方密码资源的模式，提供符合商用密码三级要求的密码安全资源。同时，按照要求计列密码测评费用，主要包括对信息系统商用密码应用的合规性、正确性和有效性进行测评，涵盖密码技术应用、密钥管理及密码安全管理体系等。